Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : |  | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 104 |
| Module : Circuits à courant continu et courant alternatif |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – caractériser une grandeur sinusoïdale (valeur efficace, fréquence, pulsation) et la représenter par un vecteur de Fresnel ; – calculer la réactance d'une bobine XL = Lω et expliquer le déphasage entre tension et courant ; – calculer l'impédance, le courant, les tensions, le déphasage et les puissances d'un circuit RL série ; – déterminer r et L d'une bobine réelle par la mesure, et étudier un circuit RL parallèle. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – bobine en régime continu : τ = L / R, le courant ne varie pas brusquement, la bobine est un simple fil en régime établi ; – tension du réseau : 230 V, 50 Hz ; notion de valeur efficace (lue par un voltmètre en position AC) ; – trigonométrie : sin, cos, tan dans un triangle rectangle ; théorème de Pythagore. | 10 min |
| Elément de motivation | Expérience : une même bobine (avec noyau) est alimentée d'abord en continu sous 12 V, puis en alternatif 50 Hz sous 12 V. Le courant est beaucoup plus faible en alternatif. Question : « Pourquoi la bobine laisse-t-elle moins passer le courant alternatif ? Pourquoi, dans un circuit R + L, la somme des tensions mesurées ne donne-t-elle pas la tension totale ? » Ces questions concernent tous les moteurs, transformateurs et ballasts : ce sont des circuits RL. | 10 min |
| Plan de la Séance | Le circuit RL en régime sinusoïdal 1. Grandeurs sinusoïdales et vecteurs de Fresnel 2. Résistance pure et bobine pure 3. Circuit RL série 4. Déphasage et puissances 5. Bobine réelle 6. Circuit RL parallèle 7. Vérification expérimentale Quatre exercices et un TP de mesures. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Observation d'une tension sinusoïdale à l'oscilloscope (transformateur TBT) | LE CIRCUIT RL EN RÉGIME SINUSOÏDAL 1. Grandeurs sinusoïdales et vecteurs de Fresnel u(t) = Umax × sin(ωt + φ) ; période T (s) ; fréquence f = 1 / T (Hz) ; pulsation ω = 2πf (rad/s). Valeur efficace : U = Umax / √2 (réseau : U = 230 V ⇒ Umax ≈ 325 V ; f = 50 Hz ⇒ ω ≈ 314 rad/s). Vecteur de Fresnel : une grandeur sinusoïdale est représentée par un vecteur de longueur égale à sa valeur efficace, faisant avec l'axe de référence un angle égal à sa phase. Le déphasage φ entre deux grandeurs est l'angle entre leurs vecteurs (sens trigonométrique positif). Additionner des tensions sinusoïdales revient à additionner leurs vecteurs (et non leurs valeurs efficaces). | 20 min |
| Exposé + démonstration : variation du courant d'une bobine quand la fréquence du GBF augmente | 2. Résistance pure et bobine pure – Résistance : U = R × I ; tension et courant en phase (φ = 0). – Bobine pure (inductance L) : elle s'oppose au courant alternatif par sa réactance XL = L × ω = 2πfL (en ohms) : UL = XL × I. Le courant est en retard de 90° sur la tension (quadrature). – XL est proportionnelle à la fréquence : nulle en continu (f = 0), très grande en haute fréquence ; d'où l'emploi des bobines pour bloquer les hautes fréquences (selfs de filtrage). | 25 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 1 : réactance d'une bobine Énoncé : calculer la réactance d'une bobine de 0,1 H à 50 Hz, puis à 100 Hz et en courant continu. Quel courant traverse cette bobine (supposée pure) sous 12 V à 50 Hz ? Solution : 50 Hz : XL = 0,1 × 2π × 50 ≈ 31,4 Ω ; 100 Hz : ≈ 62,8 Ω (double) ; continu : 0 Ω. I = 12 / 31,4 ≈ 0,38 A. | 10 min |
| Exposé + construction du diagramme de Fresnel au tableau | 3. Le circuit RL série R et L en série sont parcourues par le même courant I (pris comme référence). UR est en phase avec I, UL est en avance de 90° sur I : le diagramme forme un triangle rectangle. U² = UR² + UL² (attention : U ≠ UR + UL) Impédance : Z = √(R² + XL²) (en ohms) ; I = U / Z ; UR = R × I ; UL = XL × I. | 20 min |
| Exercice résolu par le formateur (partie a), puis travail des stagiaires (partie b) | Exercice 2 (a) : courant et tensions Énoncé : un circuit RL série (R = 40 Ω ; L = 0,1 H) est alimenté sous 230 V, 50 Hz. Calculer XL, Z, I, UR et UL, puis vérifier la relation des tensions. Solution : XL = 0,1 × 314,16 ≈ 31,4 Ω ; Z = √(40² + 31,4²) = √(1600 + 987) ≈ 50,9 Ω. I = 230 / 50,9 ≈ 4,52 A ; UR = 40 × 4,52 ≈ 180,9 V ; UL = 31,4 × 4,52 ≈ 142,1 V. Vérification : √(180,9² + 142,1²) ≈ 230 V ✓ ; alors que 180,9 + 142,1 = 323 V ≠ 230 V. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + triangle des impédances et triangle des puissances | 4. Déphasage et puissances Déphasage (le courant est en retard sur la tension) : tan φ = XL / R ; cos φ = R / Z. Puissance active : P = U × I × cos φ = R × I² (W) : seule la résistance consomme de l'énergie. Puissance réactive : Q = U × I × sin φ = XL × I² (var) ; puissance apparente : S = U × I (VA) ; S² = P² + Q². Plus la part inductive est grande, plus φ augmente et plus le facteur de puissance cos φ diminue (lien avec la compensation de l'énergie réactive). | 20 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 2 (b) : déphasage et puissances Énoncé : pour le circuit de l'exercice 2 (a), calculer φ, cos φ, P, Q et S, puis vérifier S² = P² + Q². Solution : tan φ = 31,4 / 40 ≈ 0,785 ⇒ φ ≈ 38,1° ; cos φ = 40 / 50,9 ≈ 0,786. P = 40 × 4,52² ≈ 818 W ; Q = 31,4 × 4,52² ≈ 642 var ; S = 230 × 4,52 ≈ 1040 VA. Vérification : √(818² + 642²) ≈ 1040 VA ✓ ; et P = S × cos φ = 1040 × 0,786 ≈ 818 W ✓. | 15 min |
| Exposé + démonstration de la méthode de mesure (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre) | 5. La bobine réelle Une bobine réelle possède une résistance r (fil de cuivre) en plus de son inductance L : c'est un circuit RL série à elle seule. 1) En continu : XL = 0 ⇒ r = UDC / IDC. 2) En alternatif (fréquence f) : Z = UAC / IAC. 3) XL = √(Z² – r²) puis L = XL / ω. Sécurité : alimenter sous très basse tension ; en continu, limiter le courant (la bobine n'oppose que sa faible résistance r). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : déterminer r et L d'une bobine Énoncé : sous 12 V continu, une bobine absorbe 0,6 A ; sous 24 V alternatif 50 Hz, elle absorbe 0,4 A. Calculer r, Z, XL, L et son facteur de puissance. Solution : r = 12 / 0,6 = 20 Ω ; Z = 24 / 0,4 = 60 Ω. XL = √(60² – 20²) = √3200 ≈ 56,6 Ω ; L = 56,6 / 314,16 ≈ 0,18 H. cos φ = r / Z = 20 / 60 ≈ 0,33 (φ ≈ 70,5°) : bobine très inductive. | 15 min |
| Exposé + diagramme de Fresnel des courants | 6. Le circuit RL parallèle R et L en parallèle sont soumises à la même tension U (référence). IR est en phase avec U, IL est en retard de 90° : IR = U / R ; IL = U / XL ; I = √(IR² + IL²) (loi des nœuds vectorielle) ; cos φ = IR / I. C'est le modèle simplifié d'un moteur ou d'une installation : une partie « active » (R) et une partie « magnétisante » (L). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 4 : RL parallèle Énoncé : R = 100 Ω en parallèle avec L = 0,5 H, sous 230 V, 50 Hz. Calculer IR, XL, IL, I et cos φ. Solution : IR = 230 / 100 = 2,3 A ; XL = 0,5 × 314,16 ≈ 157,1 Ω ; IL = 230 / 157,1 ≈ 1,46 A. I = √(2,3² + 1,46²) ≈ 2,73 A (et non 3,76 A) ; cos φ = 2,3 / 2,73 ≈ 0,84. | 10 min |
| Travaux pratiques en binôme : transformateur TBT 24 V / 50 Hz, rhéostat ou résistance, bobine à noyau, multimètres | 7. Vérification expérimentale 1) Mesurer r de la bobine à l'ohmmètre (hors tension). 2) Câbler R et la bobine en série sous 24 V AC ; mesurer U, UR, Ubobine et I. 3) Constater que U < UR + Ubobine ; calculer Z = U / I, puis cos φ. 4) Déterminer L de la bobine par la méthode de la partie 5 et comparer à sa plaque ou à la valeur annoncée. 5) (Option) Mesurer P avec un wattmètre et vérifier P ≈ (R + r) × I². Consignes : montage et modifications hors tension ; très basse tension uniquement ; calibre des appareils adapté ; noter les mesures dans un tableau et rédiger un compte rendu. | 30 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – U = Umax / √2 ; ω = 2πf ; vecteurs de Fresnel : on additionne des vecteurs, pas des valeurs efficaces. – Résistance : en phase ; bobine pure : XL = Lω, courant en retard de 90°. – RL série : Z = √(R² + XL²) ; I = U/Z ; U² = UR² + UL² ; cos φ = R/Z ; tan φ = XL/R. – P = R I² ; Q = XL I² ; S = U I ; S² = P² + Q². – RL parallèle : I = √(IR² + IL²) ; bobine réelle : r en continu, Z en alternatif, L = √(Z² – r²)/ω. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Une bobine pure de 0,2 H est alimentée sous 230 V, 50 Hz. Calculer XL et I. Quel est le déphasage ? [XL = 0,2 × 314 ≈ 62,8 Ω ; I = 230 / 62,8 ≈ 3,66 A ; courant en retard de 90° sur la tension] Exercice B RL série : R = 30 Ω, XL = 40 Ω, U = 100 V. Calculer Z, I, UR, UL, cos φ, P et Q. [Z = 50 Ω ; I = 2 A ; UR = 60 V ; UL = 80 V ; cos φ = 0,6 ; P = 120 W ; Q = 160 var] Exercice C Pourquoi, dans l'exercice B, UR + UL = 140 V est-il différent de U = 100 V ? [Les tensions sont déphasées de 90° : elles s'additionnent vectoriellement, √(60² + 80²) = 100 V] | 25 min |
| Prochaine séance | Circuit RC en régime sinusoïdal (réactance XC = 1/(Cω), courant en avance), puis circuit RLC série et résonance. Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP et tracer à l'échelle le diagramme de Fresnel de l'exercice 2. | 5 min |