Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 104 |
| Module : Circuits à courant continu et courant alternatif |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – calculer la réactance d'un condensateur XC = 1/(Cω) et expliquer le déphasage entre tension et courant ; – calculer l'impédance, le courant, les tensions, le déphasage et les puissances d'un circuit RC série ; – étudier un circuit RC parallèle et comparer les comportements RL et RC ; – calculer la fréquence de coupure d'un filtre RC et citer des applications des condensateurs en alternatif. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel de la séance sur le circuit RL en alternatif, par questions-réponses : – U = Umax / √2 ; ω = 2πf ; vecteurs de Fresnel ; – XL = Lω ; RL série : Z = √(R² + XL²), U² = UR² + UL², courant en retard ; – condensateur en continu : q = Cu, τ = RC, circuit ouvert en régime établi. | 10 min |
| Elément de motivation | Expérience : une lampe 230 V en série avec un condensateur de quelques µF s'allume sur le réseau alternatif, mais pas sur une alimentation continue. Question : « Comment le courant peut-il « traverser » un condensateur en alternatif alors que ses armatures sont isolées ? » On évoque ensuite le condensateur de démarrage d'un moteur monophasé et les batteries de compensation du réactif. | 10 min |
| Plan de la Séance | Le circuit RC en régime sinusoïdal 1. Rappels 2. Le condensateur en alternatif 3. Circuit RC série 4. Déphasage et puissances 5. Applications (filtres, démarrage, compensation) 6. Circuit RC parallèle 7. Vérification expérimentale Quatre exercices et un TP de mesures. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Tableau comparatif résistance / bobine commencé au tableau | LE CIRCUIT RC EN RÉGIME SINUSOÏDAL 1. Rappels – grandeur sinusoïdale : valeur efficace U = Umax / √2 ; ω = 2πf (314 rad/s à 50 Hz) ; – vecteurs de Fresnel : longueur = valeur efficace ; on additionne les vecteurs, pas les valeurs efficaces ; – condensateur : i = C × Δu/Δt : un courant circule tant que la tension varie ; en alternatif, la tension varie en permanence : le condensateur se charge et se décharge à chaque alternance. | 20 min |
| Exposé + démonstration : courant dans un condensateur quand la fréquence du GBF augmente | 2. Le condensateur en alternatif – réactance capacitive : XC = 1 / (C × ω) = 1 / (2πfC) (en ohms) ; UC = XC × I ; – le courant est en avance de 90° sur la tension (quadrature avance) ; – XC est inversement proportionnelle à la fréquence : infinie en continu (le condensateur bloque le continu), faible en haute fréquence (il laisse passer les hautes fréquences) ; Comparaison : bobine → XL augmente avec f, courant en retard ; condensateur → XC diminue avec f, courant en avance. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 1 : réactance d'un condensateur Énoncé : calculer la réactance d'un condensateur de 10 µF à 50 Hz, puis à 100 Hz et en continu. Quel courant le traverse sous 230 V, 50 Hz ? Solution : 50 Hz : XC = 1 / (2π × 50 × 10×10-6) ≈ 318,3 Ω ; 100 Hz : ≈ 159,2 Ω (moitié) ; continu : infinie (aucun courant permanent). I = 230 / 318,3 ≈ 0,72 A. | 10 min |
| Exposé + construction du diagramme de Fresnel au tableau | 3. Le circuit RC série R et C en série sont parcourues par le même courant I (référence). UR est en phase avec I ; UC est en retard de 90° sur I : le diagramme forme un triangle rectangle. U² = UR² + UC² (U ≠ UR + UC) Impédance : Z = √(R² + XC²) ; I = U / Z ; UR = R × I ; UC = XC × I. | 20 min |
| Exercice résolu par le formateur (partie a), puis travail des stagiaires (partie b) | Exercice 2 (a) : courant et tensions Énoncé : un circuit RC série (R = 100 Ω ; C = 20 µF) est alimenté sous 230 V, 50 Hz. Calculer XC, Z, I, UR et UC, puis vérifier la relation des tensions. Solution : XC = 1 / (314,16 × 20×10-6) ≈ 159,2 Ω ; Z = √(100² + 159,2²) = √(10 000 + 25 330) ≈ 188,0 Ω. I = 230 / 188 ≈ 1,22 A ; UR = 100 × 1,224 ≈ 122,4 V ; UC = 159,2 × 1,224 ≈ 194,7 V. Vérification : √(122,4² + 194,7²) ≈ 230 V ✓ (UC est même supérieure à U : c'est possible en alternatif). | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + triangle des impédances (vers le bas) et triangle des puissances | 4. Déphasage et puissances Le courant est en avance sur la tension : tan φ = XC / R (en valeur absolue) ; cos φ = R / Z. P = U × I × cos φ = R × I² (W) ; Q = XC × I² (var), puissance réactive capacitive (comptée négativement : le condensateur fournit du réactif) ; S = U × I ; S² = P² + Q². C'est pourquoi on utilise des condensateurs pour compenser la puissance réactive consommée par les bobines et les moteurs (séance sur la compensation). | 20 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 2 (b) : déphasage et puissances Énoncé : pour le circuit de l'exercice 2 (a), calculer φ, cos φ, P, Q et S. Le circuit est-il inductif ou capacitif ? Solution : tan φ = 159,2 / 100 ≈ 1,59 ⇒ φ ≈ 57,9° (courant en avance) ; cos φ = 100 / 188 ≈ 0,53. P = 100 × 1,224² ≈ 150 W ; Q = 159,2 × 1,224² ≈ 238 var (capacitif) ; S = 230 × 1,224 ≈ 281 VA. Vérification : √(150² + 238²) ≈ 281 VA ✓. Circuit capacitif. | 15 min |
| Exposé + démonstration d'un filtre RC au GBF et à l'oscilloscope | 5. Applications – Filtres RC : la sortie prise aux bornes de C forme un passe-bas (elle laisse passer les basses fréquences) ; prise aux bornes de R, un passe-haut. Fréquence de coupure : fc = 1 / (2πRC) ; à fc, XC = R et la tension de sortie vaut U / √2 (≈ 71 %). – Condensateur de démarrage / permanent d'un moteur asynchrone monophasé : il crée le déphasage du courant de l'enroulement auxiliaire qui permet le démarrage. – Compensation de l'énergie réactive (batteries de condensateurs) ; découplage et antiparasitage (circuits RC aux bornes des bobines). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : filtre RC passe-bas Énoncé : un filtre passe-bas est formé de R = 1 kΩ et C = 100 nF. a) Calculer sa fréquence de coupure. b) Une tension d'entrée de 10 V à la fréquence fc : tension de sortie ? c) Le signal 50 Hz est-il atténué ? Solution : a) fc = 1 / (2π × 1000 × 100×10-9) ≈ 1592 Hz. b) À fc : Us = 10 / √2 ≈ 7,07 V. c) À 50 Hz, XC ≈ 31,8 kΩ >> R : presque toute la tension se retrouve aux bornes de C ⇒ pas d'atténuation notable (filtre passe-bas). | 15 min |
| Exposé + diagramme de Fresnel des courants | 6. Le circuit RC parallèle R et C en parallèle sont soumises à la même tension U (référence). IR est en phase avec U, IC est en avance de 90° : IR = U / R ; IC = U / XC ; I = √(IR² + IC²) ; cos φ = IR / I. C'est le cas d'un condensateur de compensation placé en parallèle sur une installation : son courant réduit le courant réactif total. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 4 : RC parallèle Énoncé : R = 200 Ω en parallèle avec C = 10 µF, sous 230 V, 50 Hz. Calculer IR, XC, IC, I et cos φ. Solution : IR = 230 / 200 = 1,15 A ; XC ≈ 318,3 Ω ; IC = 230 / 318,3 ≈ 0,72 A. I = √(1,15² + 0,72²) ≈ 1,36 A (et non 1,87 A) ; cos φ = 1,15 / 1,36 ≈ 0,85 (courant en avance). | 10 min |
| Travaux pratiques en binôme : transformateur TBT 24 V / 50 Hz (ou GBF), résistance, condensateur non polarisé, multimètres, oscilloscope | 7. Vérification expérimentale 1) Câbler R et C en série (condensateur non polarisé, tension de service suffisante) sous 24 V AC. 2) Mesurer U, UR, UC et I ; constater que U < UR + UC ; calculer Z = U / I et la comparer à √(R² + XC²). 3) Déduire C de la mesure : XC = UC / I, puis C = 1 / (ω × XC) ; comparer à la valeur marquée. 4) À l'oscilloscope (GBF), observer l'avance du courant (image : tension sur R) sur la tension aux bornes de C. 5) (Option) Faire varier la fréquence du GBF et relever UC pour retrouver la fréquence de coupure. Consignes : très basse tension uniquement ; ne jamais utiliser de condensateur électrolytique polarisé en alternatif ; décharger les condensateurs avant de les manipuler ; montage hors tension. | 30 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Condensateur pur : XC = 1/(Cω), courant en avance de 90°, bloque le continu, laisse passer les hautes fréquences. – RC série : Z = √(R² + XC²) ; I = U/Z ; U² = UR² + UC² ; cos φ = R/Z ; circuit capacitif. – P = R I² ; Q = XC I² (fournie) ; S = U I ; S² = P² + Q². – RC parallèle : I = √(IR² + IC²) ; filtre : fc = 1/(2πRC). – Comparaison : bobine → retard, XL ↗ avec f ; condensateur → avance, XC ↘ avec f. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Un condensateur de 4,7 µF est alimenté sous 230 V, 50 Hz. Calculer XC et I. Quel est le déphasage ? [XC = 1 / (314 × 4,7×10-6) ≈ 677 Ω ; I ≈ 0,34 A ; courant en avance de 90° sur la tension] Exercice B RC série : R = 40 Ω, XC = 30 Ω, U = 100 V. Calculer Z, I, UR, UC, cos φ, P et Q. [Z = 50 Ω ; I = 2 A ; UR = 80 V ; UC = 60 V ; cos φ = 0,8 ; P = 160 W ; Q = 120 var (capacitif)] Exercice C Que devient la réactance d'un condensateur si la fréquence double ? Pourquoi un condensateur bloque-t-il le courant continu ? [Elle est divisée par 2 ; en continu, XC est infinie (la tension ne varie plus, donc i = C Δu/Δt = 0)] | 25 min |
| Prochaine séance | Circuit RLC série : impédance Z = √(R² + (XL – XC)²), résonance, et applications. Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP et compléter le tableau comparatif R / L / C en alternatif. | 5 min |