Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 104 |
| Module : Lois des mailles et des nœuds, diviseurs de tension et de courant |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – repérer dans un circuit les nœuds, les branches et les mailles, et orienter tensions et courants ; – appliquer la loi des nœuds et la loi des mailles (lois de Kirchhoff) pour calculer courants et tensions ; – résoudre un circuit à deux sources par un système d'équations et interpréter un courant négatif ; – dimensionner et utiliser un diviseur de tension et un diviseur de courant (à vide et en charge, shunt, pont de Wheatstone). |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel des séances d'électricité précédentes, par questions-réponses : – loi d'Ohm U = R × I ; associations série (Req = ΣR) et parallèle (1/Req = Σ1/R) ; – ampèremètre en série, voltmètre en parallèle ; tension = différence de potentiel UAB = VA – VB ; – source de tension réelle U = E – r × I ; conventions générateur et récepteur. | 10 min |
| Elément de motivation | On présente au tableau un circuit avec deux sources (une batterie et un chargeur) qui alimentent une même charge, comme dans un véhicule ou un onduleur. Question : « Avec la loi d'Ohm et les associations de résistances seulement, peut-on calculer le courant dans chaque branche ? » Les stagiaires constatent que non : il faut de nouveaux outils. Les lois de Kirchhoff permettent d'analyser n'importe quel circuit ; les diviseurs donnent des résultats rapides dans les montages les plus courants (capteurs, mesures, polarisation). | 10 min |
| Plan de la Séance | I. Les lois de Kirchhoff 1. Vocabulaire et conventions 2. Loi des nœuds 3. Loi des mailles 4. Méthode de résolution d'un circuit II. Les diviseurs 5. Diviseur de tension (à vide et en charge) 6. Diviseur de courant (shunt) 7. Application : pont de Wheatstone Chaque notion est suivie d'un exercice d'application (6 exercices au total). | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Schéma d'un circuit à 2 sources au tableau, repérage collectif | I. LES LOIS DE KIRCHHOFF 1. Vocabulaire et conventions – Nœud : point de connexion d'au moins trois conducteurs. – Branche : portion de circuit entre deux nœuds consécutifs ; tous ses éléments sont en série et traversés par le même courant. – Maille : chemin fermé formé de branches, qui ne passe qu'une seule fois par chaque nœud. Orientation : on choisit arbitrairement un sens pour chaque courant (flèche sur la branche). Si le calcul donne un courant négatif, le courant réel circule dans le sens contraire. Tensions : UAB = VA – VB, représentée par une flèche dirigée vers A. UBA = – UAB. Pour un récepteur (convention récepteur), la flèche de U est opposée à celle de I : U = R × I. Pour un générateur (convention générateur), elles sont dans le même sens. | 20 min |
| Exposé + vérification expérimentale (3 ampèremètres autour d'un nœud) | 2. Loi des nœuds (1re loi de Kirchhoff) Les charges électriques ne s'accumulent pas dans un nœud : tout ce qui entre ressort. Σ I entrants = Σ I sortants Forme algébrique : en comptant positivement les courants qui entrent et négativement ceux qui sortent, Σ I = 0. Cas particulier : dans un montage en parallèle, le courant total est la somme des courants des branches. | 15 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau) | Exercice 1 : loi des nœuds Énoncé : en un nœud N arrivent I1 = 5 A et I4 = 1,5 A ; en partent I2 = 2 A et I3 (inconnu). Calculer I3. Que conclure si l'on trouvait une valeur négative ? Solution : Σ I entrants = Σ I sortants ⇒ I1 + I4 = I2 + I3. I3 = I1 + I4 – I2 = 5 + 1,5 – 2 = 4,5 A (il sort bien du nœud). Un résultat négatif signifierait simplement que I3 entre dans le nœud au lieu d'en sortir. | 10 min |
| Exposé + vérification expérimentale (voltmètre sur chaque élément d'une maille) | 3. Loi des mailles (2e loi de Kirchhoff) Quand on fait le tour d'une maille et qu'on revient au point de départ, on retrouve le même potentiel. La somme algébrique des tensions est donc nulle : Σ U = 0 le long d'une maille Méthode : – choisir un point de départ et un sens de parcours de la maille ; – compter positivement une tension dont la flèche est dans le sens du parcours, et négativement une tension dont la flèche est en sens inverse ; – écrire l'équation, puis remplacer chaque tension de résistance par R × I. Conséquence pratique : dans une maille formée d'un générateur E et de récepteurs en série, E = U1 + U2 + … + Un (additivité des tensions). | 20 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration) | Exercice 2 : loi des mailles Énoncé : une maille comprend un générateur E = 24 V et trois récepteurs en série. On mesure U1 = 10 V et U3 = 6 V. a) Calculer U2. b) Le pôle – du générateur est pris comme référence (0 V) : donner le potentiel de chaque point. Solution : a) Parcours de la maille : E – U1 – U2 – U3 = 0 ⇒ U2 = E – U1 – U3 = 24 – 10 – 6 = 8 V. b) Pôle + : V = 24 V ; après R1 : 24 – 10 = 14 V ; après R2 : 14 – 8 = 6 V ; après R3 : 6 – 6 = 0 V ✓ (retour à la référence). | 10 min |
| Exposé + construction pas à pas d'une méthode écrite | 4. Méthode de résolution d'un circuit avec les lois de Kirchhoff Pour un circuit de n nœuds et b branches (donc b courants inconnus) : – 1) orienter un courant dans chaque branche ; – 2) écrire (n – 1) équations aux nœuds (la dernière n'apporte rien de nouveau) ; – 3) écrire b – (n – 1) équations aux mailles indépendantes ; – 4) résoudre le système (substitution ou combinaison) ; – 5) interpréter les signes et vérifier avec une équation non utilisée. | 15 min |
| Travail en binôme guidé, puis correction détaillée au tableau | Exercice 3 : circuit à deux sources Énoncé : deux nœuds A (en haut) et B (en bas) sont reliés par trois branches : branche 1 : générateur E1 = 12 V en série avec R1 = 2 Ω, courant I1 montant vers A ; branche 2 : générateur E2 = 6 V en série avec R2 = 3 Ω, courant I2 montant vers A ; branche 3 : résistance R3 = 6 Ω, courant I3 descendant de A vers B. Calculer I1, I2, I3 et la tension UAB. Solution : n = 2 nœuds, b = 3 branches : 1 équation de nœud et 2 équations de maille. Nœud A : I3 = I1 + I2 (1) Maille gauche (E1, R1, R3) : E1 = R1I1 + R3I3 ⇒ 12 = 2I1 + 6(I1 + I2) ⇒ 12 = 8I1 + 6I2 (2) Maille droite (E2, R2, R3) : E2 = R2I2 + R3I3 ⇒ 6 = 3I2 + 6(I1 + I2) ⇒ 6 = 6I1 + 9I2 (3) (2) × 3 : 36 = 24I1 + 18I2 ; (3) × 2 : 12 = 12I1 + 18I2. On soustrait : 24 = 12I1 ⇒ I1 = 2 A. Dans (2) : 12 = 16 + 6I2 ⇒ I2 = –4 / 6 ≈ –0,67 A ; puis I3 = 2 – 0,67 ≈ 1,33 A. UAB = R3 × I3 = 6 × 4/3 = 8 V. Vérification : branche 1 : E1 – R1I1 = 12 – 4 = 8 V ✓ ; branche 2 : E2 – R2I2 = 6 + 2 = 8 V ✓. Interprétation : I2 est négatif, donc le courant traverse E2 du + vers le – : la source E2 reçoit de l'énergie (comme une batterie en charge). | 30 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + démonstration avec un potentiomètre et un voltmètre | II. LES DIVISEURS 5. Diviseur de tension Des résistances en série sous une tension U sont parcourues par le même courant I = U / (R1 + R2). La tension se partage proportionnellement aux résistances : U2 = U × R2 / (R1 + R2) ; en général : Uk = U × Rk / ΣR – À vide (aucune charge sur R2) : la formule s'applique directement. – En charge : une résistance RL branchée sur R2 se met en parallèle avec elle ; on remplace R2 par R2 // RL : la tension de sortie baisse. On la néglige si RL ≥ 10 × R2. Applications : potentiomètre de réglage, adaptation d'un signal de capteur, mesure de tension d'une batterie par un microcontrôleur, polarisation d'un transistor. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 4 : dimensionner un diviseur de tension Énoncé : on veut obtenir U2 = 5 V à partir de U = 12 V, avec R2 = 10 kΩ. a) Calculer R1. b) Choisir R1 dans la série E24 sans dépasser 5 V et calculer la nouvelle tension. c) Avec R1 = 14 kΩ, on branche une charge RL = 10 kΩ sur R2 : calculer la tension obtenue. Solution : a) U2 / U = R2 / (R1 + R2) ⇒ R1 = R2 × (U – U2) / U2 = 10 × (12 – 5) / 5 = 14 kΩ. b) 14 kΩ n'existe pas dans la série E24 (… 13 – 15 …). Pour ne pas dépasser 5 V, il faut R1 ≥ 14 kΩ : on prend 15 kΩ. U2 = 12 × 10 / (15 + 10) = 120 / 25 = 4,8 V. c) R2 // RL = 10 × 10 / (10 + 10) = 5 kΩ ; U2 = 12 × 5 / (14 + 5) = 60 / 19 ≈ 3,16 V. Conclusion : la charge fait chuter la tension de 5 V à 3,16 V : il faut RL beaucoup plus grande que R2. | 20 min |
| Exposé + démonstration avec deux résistances en parallèle et deux ampèremètres | 6. Diviseur de courant Des résistances en parallèle ont la même tension U = Req × I. Le courant total se partage : Deux branches : I1 = I × R2 / (R1 + R2) et I2 = I × R1 / (R1 + R2) En général, avec les conductances G = 1/R (en siemens, S) : Ik = I × Gk / ΣG Attention : pour I1, c'est R2 (la résistance de l'autre branche) qui est au numérateur. Le courant le plus fort passe dans la plus petite résistance. Application : le shunt d'un ampèremètre, une petite résistance en parallèle qui dévie la plus grande partie du courant : Rs = Rg × Ig / (I – Ig). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction collective | Exercice 5 : diviseur de courant et shunt Énoncé : a) Un courant I = 6 A se partage entre R1 = 4 Ω et R2 = 12 Ω en parallèle : calculer I1 et I2. b) On ajoute R3 = 6 Ω en parallèle : recalculer les trois courants. c) Un galvanomètre (Rg = 100 Ω, Ig = 1 mA pleine échelle) doit mesurer jusqu'à 1 A : calculer le shunt. Solution : a) I1 = 6 × 12 / (4 + 12) = 72 / 16 = 4,5 A ; I2 = 6 × 4 / 16 = 1,5 A. Vérification : U = 4 × 4,5 = 18 V = 12 × 1,5 ✓. b) G1 = 0,25 S ; G2 ≈ 0,0833 S ; G3 ≈ 0,1667 S ; ΣG = 0,5 S. I1 = 6 × 0,25 / 0,5 = 3 A ; I2 = 6 × 0,0833 / 0,5 = 1 A ; I3 = 6 × 0,1667 / 0,5 = 2 A. Somme : 6 A ✓ ; U = 4 × 3 = 12 V pour les trois ✓. c) Rs = Rg × Ig / (I – Ig) = 100 × 0,001 / (1 – 0,001) = 0,1 / 0,999 ≈ 0,1 Ω. | 20 min |
| Exercice de synthèse en binôme, puis correction au tableau | Exercice 6 : pont de Wheatstone (diviseurs + loi des mailles) Énoncé : deux diviseurs sont alimentés en parallèle sous E = 10 V. Branche gauche : R1 = 1 kΩ en haut, R2 = 2 kΩ en bas, point milieu A. Branche droite : R3 = 1,5 kΩ en haut, R4 = 3 kΩ en bas, point milieu B. a) Calculer VA, VB et UAB (référence : le bas, 0 V). b) Même question avec R4 = 2 kΩ. c) Donner la condition d'équilibre du pont. Solution : a) VA = 10 × 2 / (1 + 2) ≈ 6,67 V ; VB = 10 × 3 / (1,5 + 3) ≈ 6,67 V ; UAB = VA – VB = 0 V : le pont est équilibré. b) VB = 10 × 2 / (1,5 + 2) = 20 / 3,5 ≈ 5,71 V ; UAB ≈ 6,67 – 5,71 ≈ 0,95 V : pont déséquilibré. c) Équilibre si VA = VB, soit R1 × R4 = R2 × R3. Vérification pour a) : 1 × 3 = 2 × 1,5 = 3 ✓. Application : mesure précise d'une résistance inconnue, capteurs de température ou de force (jauges). | 20 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Nœud (≥ 3 conducteurs), branche (même courant), maille (chemin fermé). – Loi des nœuds : Σ I entrants = Σ I sortants. Loi des mailles : Σ U = 0 (signe selon le sens de parcours). – Méthode : (n – 1) équations aux nœuds + b – (n – 1) équations aux mailles ; un courant négatif circule en sens inverse. – Diviseur de tension : U2 = U × R2 / (R1 + R2), valable à vide ; en charge, remplacer R2 par R2 // RL. – Diviseur de courant : I1 = I × R2 / (R1 + R2) ; pont équilibré si R1R4 = R2R3. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A En un nœud arrivent 3 A et 2 A ; en partent I3 = 4 A et I4. Calculer I4. Définir une maille. [I4 = 3 + 2 – 4 = 1 A ; maille : chemin fermé passant une seule fois par chaque nœud] Exercice B Un diviseur R1 = 6 kΩ, R2 = 2 kΩ est alimenté sous 24 V. Calculer U2 et U1, puis vérifier la loi des mailles. [U2 = 24 × 2 / 8 = 6 V ; U1 = 24 × 6 / 8 = 18 V ; 24 – 18 – 6 = 0 ✓] Exercice C Un courant de 9 A se partage entre R1 = 3 Ω et R2 = 6 Ω en parallèle. Calculer I1, I2 et la tension commune. [I1 = 9 × 6 / 9 = 6 A ; I2 = 9 × 3 / 9 = 3 A ; U = 3 × 6 = 18 V = 6 × 3 ✓] | 25 min |
| Prochaine séance | Théorèmes généraux des circuits en continu : superposition, Thévenin, Norton et Millman (on retrouvera le résultat de l'exercice 3 plus rapidement). Travail demandé : refaire l'exercice 3 en changeant E2 = 12 V et terminer les exercices d'évaluation. | 5 min |