Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 104 |
| Module : Théorème de Thévenin et théorème de Norton |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – déterminer le générateur de Thévenin (Eth, Rth) équivalent à un circuit linéaire vu entre deux bornes ; – déterminer le générateur de Norton (IN, RN) et passer d'un modèle à l'autre ; – calculer rapidement le courant et la tension dans une charge variable, y compris avec une source de courant ; – appliquer la condition de transfert maximal de puissance (RL = Rth). |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – loi des nœuds (Σ I entrants = Σ I sortants) et loi des mailles (Σ U = 0) ; – diviseur de tension U2 = U × R2 / (R1 + R2) et diviseur de courant ; – source de tension réelle (E, r) et source de courant réelle (I0, r), équivalence I0 = E / r ; – correction du travail demandé (exercice à deux sources refait avec E2 = 12 V). | 10 min |
| Elément de motivation | On reprend le circuit à deux sources de la séance précédente (E1 = 12 V, R1 = 2 Ω ; E2 = 6 V, R2 = 3 Ω ; charge R3 = 6 Ω). Résolu avec Kirchhoff, il a demandé un système de 3 équations. Question : « Si l'on remplace R3 par 10 valeurs différentes, faut-il refaire 10 fois le système ? » Réponse : non. Les théorèmes de Thévenin et de Norton remplacent tout le circuit par un seul générateur équivalent : on calcule ensuite le courant dans n'importe quelle charge en une ligne. | 10 min |
| Plan de la Séance | I. Théorème de Thévenin 1. Dipôle linéaire et générateur équivalent 2. Énoncé et méthode de Thévenin II. Théorème de Norton 3. Énoncé et méthode de Norton 4. Équivalence Thévenin–Norton et détermination expérimentale III. Application 5. Transfert maximal de puissance Chaque notion est suivie d'un exercice d'application (6 exercices au total). | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Schéma « boîte noire » au tableau | I. THÉORÈME DE THÉVENIN 1. Dipôle linéaire et générateur équivalent Un circuit linéaire est formé de sources (de tension ou de courant) et de résistances. Vu entre deux bornes A et B, il se comporte comme un dipôle actif : on peut le considérer comme une « boîte noire ». Idée : quelle que soit la complexité du circuit, la charge RL branchée entre A et B « voit » la même chose qu'un simple générateur réel. On peut donc remplacer tout le circuit par ce générateur équivalent. Intérêt : étudier une charge variable (lampe, moteur, appareil de mesure) sans recalculer tout le circuit. | 15 min |
| Exposé + démonstration au tableau sur un diviseur de tension | 2. Énoncé et méthode de Thévenin Énoncé : tout circuit linéaire vu entre deux bornes A et B est équivalent à un générateur de tension Eth en série avec une résistance Rth. – Eth = tension UAB mesurée ou calculée à vide (charge débranchée). – Rth = résistance vue entre A et B lorsque toutes les sources sont éteintes : une source de tension est remplacée par un court-circuit, une source de courant par un circuit ouvert. Méthode en 4 étapes : 1) débrancher la charge RL et repérer A et B ; 2) calculer Eth = UAB à vide (diviseur de tension, loi des mailles…) ; 3) éteindre les sources et calculer Rth (associations série / parallèle) ; 4) rebrancher RL sur le modèle : IL = Eth / (Rth + RL) et UL = RL × IL. | 25 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau) | Exercice 1 : Thévenin d'un diviseur de tension Énoncé : un générateur E = 24 V alimente R1 = 6 Ω en série avec R2 = 12 Ω. Les bornes A et B sont aux bornes de R2. a) Déterminer le générateur de Thévenin vu entre A et B. b) Calculer IL et UL pour RL = 4 Ω, puis pour RL = 12 Ω. c) Vérifier le cas RL = 12 Ω par un calcul direct. Solution : a) Eth = UAB à vide = 24 × 12 / (6 + 12) = 288 / 18 = 16 V. Source éteinte (E remplacé par un fil) : R1 et R2 sont en parallèle vues de A et B : Rth = 6 × 12 / (6 + 12) = 72 / 18 = 4 Ω. b) RL = 4 Ω : IL = 16 / (4 + 4) = 2 A ; UL = 4 × 2 = 8 V. RL = 12 Ω : IL = 16 / (4 + 12) = 1 A ; UL = 12 × 1 = 12 V. c) Calcul direct : R2 // RL = 12 × 12 / 24 = 6 Ω ; courant total = 24 / (6 + 6) = 2 A ; UAB = 6 × 2 = 12 V ; IL = 12 / 12 = 1 A ✓. | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau Comparaison avec la méthode de Kirchhoff | Exercice 2 : retour sur le circuit à deux sources Énoncé : branche 1 : E1 = 12 V en série avec R1 = 2 Ω ; branche 2 : E2 = 6 V en série avec R2 = 3 Ω ; les deux branches sont en parallèle entre A (+) et B. La charge R3 = 6 Ω est branchée entre A et B. a) Déterminer le générateur de Thévenin vu par R3. b) Calculer I3. c) Comparer avec le résultat obtenu par Kirchhoff (I3 ≈ 1,33 A). Solution : a) À vide (R3 débranchée), un seul courant I circule dans la maille E1, R1, R2, E2 : I = (E1 – E2) / (R1 + R2) = (12 – 6) / (2 + 3) = 6 / 5 = 1,2 A. Eth = UAB = E1 – R1 × I = 12 – 2 × 1,2 = 12 – 2,4 = 9,6 V (vérification : E2 + R2 × I = 6 + 3,6 = 9,6 V ✓). Sources éteintes : R1 // R2 = 2 × 3 / (2 + 3) = 6 / 5 = 1,2 Ω = Rth. b) I3 = Eth / (Rth + R3) = 9,6 / (1,2 + 6) = 9,6 / 7,2 ≈ 1,33 A. c) Même résultat qu'avec Kirchhoff ✓, mais en trois lignes. Pour R3 = 10 Ω, il suffit d'écrire : I3 = 9,6 / 11,2 ≈ 0,86 A. | 25 min |
| Exposé + schémas comparés Thévenin / Norton au tableau | II. THÉORÈME DE NORTON 3. Énoncé et méthode de Norton Énoncé : tout circuit linéaire vu entre A et B est équivalent à une source de courant IN en parallèle avec une résistance RN. – IN = courant de court-circuit entre A et B (on relie A et B par un fil). – RN = résistance vue entre A et B, sources éteintes : c'est la même que Rth. Courant dans la charge (diviseur de courant entre RN et RL) : IL = IN × RN / (RN + RL) et UL = RL × IL Le modèle de Norton est pratique quand le circuit contient des sources de courant ou des branches en parallèle. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction collective | Exercice 3 : Norton du même diviseur Énoncé : reprendre le circuit de l'exercice 1 (E = 24 V, R1 = 6 Ω, R2 = 12 Ω). a) Déterminer le générateur de Norton vu entre A et B. b) Calculer IL pour RL = 4 Ω et comparer. Solution : a) A et B en court-circuit : R2 est court-circuitée (aucun courant ne la traverse), donc IN = E / R1 = 24 / 6 = 4 A. RN = Rth = 4 Ω (même calcul que dans l'exercice 1). b) IL = 4 × 4 / (4 + 4) = 16 / 8 = 2 A : même résultat qu'avec Thévenin ✓. | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + manipulation (voltmètre à vide, ampèremètre en court-circuit sur une maquette basse tension) | 4. Équivalence Thévenin–Norton et détermination expérimentale Rth = RN Eth = RN × IN IN = Eth / Rth On passe donc d'un modèle à l'autre en une ligne (comme pour les sources réelles de la séance sur les générateurs). Méthode expérimentale : – mesurer Eth avec un voltmètre entre A et B, charge débranchée ; – mesurer IN avec un ampèremètre placé entre A et B (seulement si le courant de court-circuit est faible et sans danger) ; – en déduire Rth = Eth / IN. Sinon : brancher une charge connue RL, mesurer UL, et calculer Rth = RL × (Eth – UL) / UL. Sécurité : ne jamais court-circuiter une batterie ou une source de puissance pour mesurer IN. | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 4 : circuit avec une source de courant Énoncé : une source de courant I0 = 2 A est en parallèle avec R1 = 10 Ω ; l'ensemble est relié à la borne A par une résistance série R2 = 5 Ω (B est la borne commune). a) Déterminer le générateur de Thévenin et celui de Norton vus entre A et B. b) Calculer IL et UL pour RL = 25 Ω. Solution : a) À vide, aucun courant ne passe dans R2 : tout I0 traverse R1. Eth = R1 × I0 = 10 × 2 = 20 V. Source de courant éteinte (circuit ouvert) : Rth = R1 + R2 = 10 + 5 = 15 Ω. Norton : IN = Eth / Rth = 20 / 15 ≈ 1,33 A ; RN = 15 Ω. Vérification directe de IN (A–B en court-circuit, diviseur de courant entre R1 et R2) : IN = 2 × 10 / (10 + 5) = 20 / 15 ≈ 1,33 A ✓. b) IL = 20 / (15 + 25) = 20 / 40 = 0,5 A ; UL = 25 × 0,5 = 12,5 V. | 25 min |
| Exposé + tracé de la courbe P(RL) au tableau | III. APPLICATION 5. Transfert maximal de puissance La puissance reçue par la charge est PL = RL × IL² = RL × Eth² / (Rth + RL)². Elle est faible si RL est très petite (tension faible) ou très grande (courant faible). Elle est maximale quand : RL = Rth et alors Pmax = Eth² / (4 × Rth) Dans ce cas, le rendement n'est que de 50 % (la moitié de la puissance est perdue dans Rth). On recherche cette adaptation en électronique (amplificateur et haut-parleur, antennes), mais pas sur les réseaux d'énergie, où l'on veut un bon rendement (RL >> Rth). | 15 min |
| Travail individuel : compléter un tableau, puis correction | Exercice 5 : puissance dans la charge Énoncé : avec le modèle de l'exercice 1 (Eth = 16 V ; Rth = 4 Ω), calculer IL et PL pour RL = 2 Ω, 4 Ω et 8 Ω. Conclure et calculer Pmax. Solution : RL = 2 Ω : IL = 16 / 6 ≈ 2,67 A ; PL = 2 × 2,67² ≈ 14,2 W. RL = 4 Ω : IL = 16 / 8 = 2 A ; PL = 4 × 2² = 16 W. RL = 8 Ω : IL = 16 / 12 ≈ 1,33 A ; PL = 8 × 1,33² ≈ 14,2 W. La puissance est maximale pour RL = Rth = 4 Ω : Pmax = 16² / (4 × 4) = 256 / 16 = 16 W ✓. | 20 min |
| Exercice de synthèse en binôme, puis correction détaillée | Exercice 6 : pont de Wheatstone déséquilibré Énoncé : on reprend le pont de la séance précédente : E = 10 V ; branche gauche R1 = 1 kΩ (haut) et R2 = 2 kΩ (bas), point milieu A ; branche droite R3 = 1,5 kΩ (haut) et R4 = 2 kΩ (bas), point milieu B. On branche entre A et B un galvanomètre de résistance RG = 500 Ω. Calculer le courant IG. Solution : Eth = UAB à vide = VA – VB = 10 × 2 / 3 – 10 × 2 / 3,5 ≈ 6,667 – 5,714 ≈ 0,952 V. Source éteinte (E remplacée par un fil) : le haut et le bas du pont sont reliés. Vu de A : R1 // R2 ; vu de B : R3 // R4 ; les deux groupes sont en série : Rth = (1 × 2 / 3) + (1,5 × 2 / 3,5) ≈ 0,667 + 0,857 ≈ 1,524 kΩ. IG = Eth / (Rth + RG) = 0,952 / (1,524 + 0,5) ≈ 0,952 / 2,024 ≈ 0,47 mA, de A vers B. Remarque : avec Kirchhoff, ce calcul demanderait un système de plusieurs équations ; Thévenin le résout en trois lignes. | 25 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Thévenin : Eth = UAB à vide ; Rth = résistance vue de A et B, sources éteintes ; IL = Eth / (Rth + RL). – Éteindre une source : source de tension → court-circuit ; source de courant → circuit ouvert. – Norton : IN = courant de court-circuit ; RN = Rth ; IL = IN × RN / (RN + RL). – Équivalence : Eth = RN × IN. – Transfert maximal : RL = Rth, Pmax = Eth² / (4Rth), rendement 50 %. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Un générateur E = 30 V alimente R1 = 10 Ω en série avec R2 = 15 Ω ; A et B sont aux bornes de R2. Déterminer le générateur de Thévenin, puis IL et UL pour RL = 12 Ω. [Eth = 30 × 15 / 25 = 18 V ; Rth = 10 × 15 / 25 = 6 Ω ; IL = 18 / (6 + 12) = 1 A ; UL = 12 V] Exercice B Pour le même circuit, déterminer le générateur de Norton et retrouver IL pour RL = 12 Ω. [IN = 30 / 10 = 3 A ; RN = 6 Ω ; contrôle : Eth = 3 × 6 = 18 V ✓ ; IL = 3 × 6 / (6 + 12) = 1 A ✓] Exercice C Quelle valeur de RL faut-il pour que la charge reçoive la puissance maximale ? Calculer cette puissance et le rendement. [RL = Rth = 6 Ω ; Pmax = 18² / (4 × 6) = 324 / 24 = 13,5 W ; rendement = 50 %] | 25 min |
| Prochaine séance | Théorème de superposition et théorème de Millman (méthodes complémentaires pour les circuits à plusieurs sources). Travail demandé : déterminer le générateur de Thévenin du circuit de l'exercice 4 vu entre les bornes de R1, et terminer les exercices d'évaluation. | 5 min |