Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 104 |
| Module : Condensateurs, inductances et valeurs normalisées |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – décrire un condensateur, calculer sa charge, son énergie et la capacité équivalente d'une association ; – exploiter la constante de temps τ = RC pour décrire la charge et la décharge d'un condensateur ; – décrire une inductance, calculer son énergie, sa constante de temps τ = L/R et expliquer la surtension de rupture ; – lire le marquage des condensateurs et des inductances et choisir une valeur dans les séries normalisées (E6, E12, E24). |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – caractéristiques d'une résistance : valeur, tolérance, puissance ; code des couleurs ; séries E12 et E24 ; – associations en série et en parallèle ; diviseur de tension ; – source de tension réelle : U = E – r × I ; énergie W = P × t. | 10 min |
| Elément de motivation | On montre un condensateur de démarrage de moteur monophasé, un condensateur électrolytique, une bobine de contacteur et un tore en ferrite. Questions : « Pourquoi le flash d'un appareil photo peut-il donner une énergie importante d'un seul coup ? Pourquoi une étincelle apparaît-elle quand on coupe le courant d'une bobine de contacteur ? Pourquoi ne trouve-t-on pas de condensateur de 5,3 µF dans le commerce ? » Ces deux composants stockent de l'énergie. On les trouve dans tous les équipements du génie électrique : filtrage, démarrage des moteurs, compensation, contacteurs, alimentations. | 10 min |
| Plan de la Séance | I. Les condensateurs 1. Constitution, symboles et types 2. Capacité et caractéristiques 3. Énergie, charge et décharge (τ = RC) 4. Associations II. Les inductances (bobines) 5. Constitution et applications 6. Inductance et auto-induction 7. Énergie et constante de temps (τ = L/R) 8. Associations III. Les valeurs normalisées 9. Séries E6, E12, E24 et marquage des condensateurs et des inductances Chaque partie est suivie d'exercices d'application (6 exercices au total). | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Présentation de composants réels | I. LES CONDENSATEURS 1. Constitution, symboles et types Un condensateur est formé de deux plaques conductrices (les armatures) séparées par un isolant (le diélectrique : air, papier, plastique, céramique, oxyde). Il sert à stocker des charges électriques, donc de l'énergie. Symbole : deux traits parallèles. Pour un condensateur polarisé, on repère la borne + (et la borne – sur le boîtier). – Céramique : petites valeurs (pF à quelques centaines de nF), non polarisé, découplage. – À film plastique : non polarisé, précis ; utilisé en démarrage de moteur et en compensation. – Électrolytique (aluminium, tantale) : fortes valeurs (µF à mF), polarisé : une inversion de polarité peut le faire exploser. – Supercondensateur : très fortes valeurs (jusqu'à plusieurs milliers de F), faible tension. | 15 min |
| Exposé + lecture de plaques signalétiques de condensateurs | 2. Capacité et caractéristiques La charge Q stockée est proportionnelle à la tension U appliquée : Q = C × U Q en coulombs (C), U en volts (V), C = capacité en farads (F). Le farad est une très grande unité : on utilise le µF (10-6 F), le nF (10-9 F) et le pF (10-12 F). Capacité d'un condensateur plan : C = ε₀ × εr × S / e – ε₀ = 8,85×10-12 F/m (permittivité du vide) ; εr : permittivité relative du diélectrique (sans unité) ; – S : surface des armatures en regard (m²) ; e : épaisseur du diélectrique (m). Caractéristiques à lire : capacité nominale, tolérance et tension de service (tension maximale à ne jamais dépasser). | 15 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau) | Exercice 1 : charge, énergie et capacité d'un condensateur Énoncé : a) Un condensateur de 470 µF est chargé sous 25 V. Calculer sa charge et l'énergie stockée. b) Un condensateur plan a des armatures de 100 cm², un diélectrique de 0,1 mm d'épaisseur et εr = 5. Calculer sa capacité. Solution : a) C = 470 µF = 470×10-6 F. Q = C × U = 470×10-6 × 25 = 11 750×10-6 C = 11,75 mC. W = ½ × C × U² = 0,5 × 470×10-6 × 25² = 0,5 × 470×10-6 × 625 = 0,146875 J ≈ 0,147 J. b) Conversions : S = 100 cm² = 100×10-4 m² = 0,01 m² ; e = 0,1 mm = 10-4 m. C = 8,85×10-12 × 5 × 0,01 / 10-4 = 8,85×10-12 × 5 × 100 = 4425×10-12 F ≈ 4,43 nF. | 15 min |
| Exposé + expérience (charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance, observation au voltmètre ou à l'oscilloscope) | 3. Énergie, charge et décharge d'un condensateur Énergie stockée : W = ½ × C × U² (en joules). Quand on charge un condensateur C à travers une résistance R sous une tension E, la tension uC n'augmente pas d'un coup : elle suit une courbe exponentielle. Constante de temps : τ = R × C (τ en secondes, R en Ω, C en F). Charge : uC(t) = E × (1 – e-t/τ) Décharge : uC(t) = U0 × e-t/τ – à t = τ, le condensateur est chargé à 63 % de E (ou déchargé à 37 % de U0) ; – à t = 5τ, on considère que la charge est terminée (plus de 99 %) ; – au début de la charge, le courant est maximal : I0 = E / R ; à la fin, il est nul. En régime continu établi, un condensateur se comporte comme un circuit ouvert (I = 0). Sécurité : un condensateur peut rester chargé après la coupure ; il faut le décharger avant d'intervenir. | 20 min |
| Exposé + schémas au tableau | 4. Associations de condensateurs – En parallèle (même tension) : Ceq = C1 + C2 + … + Cn. On augmente la capacité. – En série (même charge Q) : 1/Ceq = 1/C1 + 1/C2 + … + 1/Cn. On diminue la capacité, mais on augmente la tension supportée. Attention : c'est l'inverse des résistances. En série, le plus petit condensateur supporte la plus grande tension (Ui = Q / Ci). | 15 min |
| Travail individuel des stagiaires, puis correction collective au tableau | Exercice 2 : associations de condensateurs Énoncé : C1 = 6 µF et C2 = 3 µF sont alimentés sous U = 90 V. a) Ils sont en série : calculer Ceq, la charge Q et les tensions U1 et U2. b) Ils sont en parallèle : calculer Ceq et la charge totale. Solution : a) Ceq = (6 × 3) / (6 + 3) = 18 / 9 = 2 µF. Q = Ceq × U = 2×10-6 × 90 = 180×10-6 C = 180 µC (même charge pour les deux). U1 = Q / C1 = 180 / 6 = 30 V ; U2 = Q / C2 = 180 / 3 = 60 V. Vérification : 30 + 60 = 90 V ✓. On remarque que le plus petit condensateur (3 µF) supporte la plus grande tension. b) Ceq = 6 + 3 = 9 µF ; Q = 9×10-6 × 90 = 810×10-6 C = 810 µC. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : circuit RC Énoncé : un condensateur C = 100 µF, initialement déchargé, est chargé à travers R = 10 kΩ sous E = 12 V. Calculer : a) la constante de temps ; b) le courant au début de la charge ; c) la tension uC à t = τ ; d) la durée pratique de la charge et la tension atteinte. Solution : a) τ = R × C = 10×103 × 100×10-6 = 1000×10-3 = 1 s. b) I0 = E / R = 12 / 10 000 = 1,2×10-3 A = 1,2 mA. c) uC(τ) = 12 × (1 – e-1) = 12 × (1 – 0,368) = 12 × 0,632 ≈ 7,59 V. d) Durée pratique : 5τ = 5 s ; uC(5τ) = 12 × (1 – e-5) = 12 × 0,9933 ≈ 11,92 V (≈ 99,3 % de E). | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé interactif Présentation de bobines réelles (air, fer, ferrite) | II. LES INDUCTANCES (BOBINES) 5. Constitution et applications Une bobine (ou inductance) est un fil conducteur isolé enroulé en N spires, autour d'un noyau d'air, de fer feuilleté ou de ferrite. Parcourue par un courant, elle crée un champ magnétique et stocke de l'énergie sous forme magnétique. Symbole : une suite de boucles (ou un rectangle plein, selon la norme). Un trait parallèle indique un noyau magnétique. Applications : bobines de contacteurs et de relais, électroaimants, filtres et selfs de lissage, ballasts, moteurs et transformateurs. | 10 min |
| Exposé + expérience (lampe au néon en parallèle sur une bobine alimentée en 9 V, puis coupure du circuit) | 6. Inductance et auto-induction L'inductance L caractérise la bobine. Unité : le henry (H), avec le mH et le µH. Bobine longue : L = µ₀ × µr × N² × S / l – µ₀ = 4π×10-7 H/m ; µr : perméabilité relative du noyau (air : 1 ; fer : plusieurs centaines à plusieurs milliers) ; – N : nombre de spires ; S : section de la bobine (m²) ; l : longueur de la bobine (m). Auto-induction : une bobine s'oppose aux variations du courant. Quand le courant varie, elle produit une tension : e = – L × Δi / Δt – En régime continu établi, le courant ne varie plus : la bobine se comporte comme un simple fil (seule sa résistance r compte). – À l'ouverture du circuit, Δi/Δt est très grand, ce qui crée une surtension importante (étincelle, destruction des transistors). Protection : diode de roue libre, varistance ou circuit RC. | 20 min |
| Exposé + analogie avec le circuit RC | 7. Énergie et constante de temps Énergie stockée : W = ½ × L × I² (en joules). Quand on applique une tension E à une bobine (L, R), le courant ne s'établit pas instantanément : τ = L / R et i(t) = I × (1 – e-t/τ), avec I = E / R le courant final. Comme pour le condensateur : 63 % de I à t = τ et régime établi au bout de 5τ. | 10 min |
| Exposé rapide | 8. Associations d'inductances (sans couplage magnétique) – En série : Leq = L1 + L2 + … + Ln. – En parallèle : 1/Leq = 1/L1 + 1/L2 + … + 1/Ln. Les inductances s'associent comme les résistances. | 5 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration) | Exercice 4 : inductance d'une bobine Énoncé : une bobine longue sans noyau (air) comporte N = 500 spires, sa section est S = 4 cm² et sa longueur l = 20 cm. a) Calculer son inductance. b) Que devient L avec un noyau de µr = 1000 ? Solution : Conversions : S = 4 cm² = 4×10-4 m² ; l = 20 cm = 0,2 m ; N² = 500² = 250 000. a) L = 4π×10-7 × 1 × 250 000 × 4×10-4 / 0,2 4π×10-7 × 250 000 = 0,3142 ; 0,3142 × 4×10-4 = 1,257×10-4 ; 1,257×10-4 / 0,2 = 6,28×10-4 H. L ≈ 0,628 mH. b) L est proportionnelle à µr : L' = 1000 × 0,628 mH = 0,628 H. Le noyau magnétique multiplie l'inductance. | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction collective | Exercice 5 : bobine de contacteur Énoncé : la bobine d'un contacteur a une inductance L = 0,5 H et une résistance r = 25 Ω. Elle est alimentée sous 24 V continu. Calculer : a) le courant en régime établi ; b) la constante de temps et la durée d'établissement du courant ; c) l'énergie stockée ; d) la tension induite si le courant est coupé en 1 ms. Conclure. Solution : a) En régime établi, seule r compte : I = E / r = 24 / 25 = 0,96 A. b) τ = L / r = 0,5 / 25 = 0,02 s = 20 ms ; durée d'établissement : 5τ = 100 ms. c) W = ½ × L × I² = 0,5 × 0,5 × 0,96² = 0,25 × 0,9216 ≈ 0,23 J. d) ¦e¦ = L × Δi / Δt = 0,5 × 0,96 / 0,001 = 480 V. Conclusion : une coupure brutale crée une surtension 20 fois plus grande que la tension d'alimentation. C'est pourquoi on place une diode de roue libre ou un module d'antiparasitage sur les bobines. | 15 min |
| Exposé + manipulation (lecture de marquages sur des composants réels) | III. LES VALEURS NORMALISÉES 9. Séries E et marquage Les fabricants ne produisent pas toutes les valeurs. Ils utilisent des séries normalisées (CEI 60063) : chaque valeur est égale à la précédente multipliée par un même coefficient (101/n pour la série En). Les intervalles de tolérance couvrent ainsi toutes les valeurs possibles. – E6 (±20 %) : 1,0 – 1,5 – 2,2 – 3,3 – 4,7 – 6,8 – E12 (±10 %) : 1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – 3,9 – 4,7 – 5,6 – 6,8 – 8,2 – E24 (±5 %), E48 (±2 %), E96 (±1 %) : pour les composants précis. Ces valeurs se multiplient par 10n : 4,7 donne 47 Ω, 4,7 kΩ, 4,7 µF, 47 nF… Marquage des condensateurs : en clair (ex. 100 µF 63 V) ou par un code à 3 chiffres en pF : 2 chiffres significatifs + un multiplicateur (ex. 104 = 10 × 104 pF = 100 nF). Lettre de tolérance : J = ±5 %, K = ±10 %, M = ±20 %. Marquage des inductances : même code à 3 chiffres, mais en µH (ex. 101 = 10 × 101 µH = 100 µH), ou code des couleurs. Choix : quand un calcul donne une valeur qui n'existe pas, on prend la valeur normalisée la plus proche qui respecte la contrainte du montage (souvent la valeur supérieure). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 6 : marquage et choix d'une valeur normalisée Énoncé : a) Décoder les marquages de condensateurs « 104K 100V » et « 472J ». b) Un calcul donne C = 5,3 µF. Quelle valeur choisir dans la série E12 si la capacité doit être au moins égale à la valeur calculée ? c) Vérifier le coefficient de la série E12. Solution : a) 104K : 10 × 104 pF = 100 000 pF = 100 nF ; K = ±10 % ; tension de service 100 V. 472J : 47 × 102 pF = 4700 pF = 4,7 nF ; J = ±5 %. b) Dans E12, les valeurs voisines de 5,3 sont 4,7 et 5,6. Il faut C ≥ 5,3 µF, donc on choisit 5,6 µF. c) Coefficient = 101/12 ≈ 1,21. Vérification : 1,0 × 1,21 ≈ 1,2 ; 1,2 × 1,21 ≈ 1,45 ≈ 1,5 ; 4,7 × 1,21 ≈ 5,7 ≈ 5,6 ✓ (valeurs arrondies). | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Condensateur : Q = CU ; W = ½CU² ; τ = RC ; circuit ouvert en continu établi ; attention à la polarité et à la tension de service. – Condensateurs : parallèle Ceq = ΣC ; série 1/Ceq = Σ(1/C) (inverse des résistances). – Bobine : e = –L Δi/Δt ; W = ½LI² ; τ = L/R ; simple fil en continu établi ; surtension à la coupure. – À t = τ : 63 % de la valeur finale ; régime établi après 5τ. – Séries E6, E12, E24 ; code à 3 chiffres en pF (condensateurs) et en µH (inductances). | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Un condensateur électrolytique de 2200 µF / 63 V est chargé sous 50 V. Calculer sa charge et son énergie. Peut-on l'utiliser sous 80 V ? [Q = 2200×10-6 × 50 = 0,11 C ; W = 0,5 × 2200×10-6 × 50² = 2,75 J ; non, 80 V > 63 V (tension de service)] Exercice B Trois condensateurs C1 = 4 µF, C2 = 6 µF et C3 = 12 µF sont en série sous 120 V. Calculer Ceq, la charge Q et la tension aux bornes de chacun. [1/Ceq = 1/4 + 1/6 + 1/12 = (3 + 2 + 1)/12 = 6/12 → Ceq = 2 µF ; Q = 2 × 120 = 240 µC ; U1 = 60 V ; U2 = 40 V ; U3 = 20 V ; 60 + 40 + 20 = 120 V ✓] Exercice C Une bobine (L = 0,2 H ; R = 40 Ω) est alimentée sous 12 V continu. Calculer le courant établi, τ et l'énergie stockée. Décoder le marquage « 222 » d'une inductance. [I = 12 / 40 = 0,3 A ; τ = 0,2 / 40 = 5 ms ; W = 0,5 × 0,2 × 0,3² = 0,009 J = 9 mJ ; 222 = 22 × 102 µH = 2200 µH = 2,2 mH] | 25 min |
| Prochaine séance | Le régime sinusoïdal : grandeurs périodiques, valeur maximale et valeur efficace, fréquence et période, comportement de R, L et C en alternatif (réactances XL = Lω et XC = 1/(Cω)). Travail demandé : revoir les formules de τ = RC et τ = L/R et terminer les exercices d'évaluation. | 5 min |