Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 104 |
| Module : Résistances et sources de tension et de courant |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – identifier une résistance, lire sa valeur (code des couleurs) et vérifier sa tolérance et sa puissance ; – calculer une résistance équivalente (série, parallèle, mixte) et appliquer les diviseurs de tension et de courant ; – modéliser une source réelle de tension (E, r) et de courant (I₀, r) et passer de l'une à l'autre ; – établir le bilan de puissance et le rendement d'un générateur. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – courant I (A), tension U (V), ampèremètre en série, voltmètre en parallèle ; – loi d'Ohm U = R × I ; résistance d'un conducteur R = ρ × L / S ; – puissance P = U × I = R × I² = U² / R ; énergie W = P × t. | 10 min |
| Elément de motivation | On fait circuler dans la salle une carte électronique, quelques résistances à anneaux de couleur, une pile de 9 V et une alimentation de laboratoire. Questions : « Comment connaître la valeur d'une résistance sans ohmmètre ? Pourquoi la tension d'une batterie de voiture baisse-t-elle au démarrage ? Pourquoi un court-circuit sur une batterie est-il dangereux ? » Savoir choisir une résistance et comprendre une source réelle est indispensable pour dépanner et dimensionner une installation. | 10 min |
| Plan de la Séance | I. Les résistances 1. Définition, symboles et types 2. Caractéristiques et code des couleurs 3. Influence de la température 4. Associations 5. Diviseurs de tension et de courant II. Les sources de tension et de courant 6. Dipôles actifs et passifs, conventions 7. Source de tension 8. Source de courant et équivalence 9. Association de générateurs, bilan de puissance et rendement Chaque partie est suivie d'exercices d'application (6 exercices au total). | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Présentation de composants réels | I. LES RÉSISTANCES 1. Définition, symboles et types Une résistance (ou résistor) est un dipôle passif qui s'oppose au passage du courant. Elle transforme l'énergie électrique en chaleur (effet Joule). Rôles : limiter un courant, créer une chute de tension, chauffer (radiateur, fer à souder). Symbole normalisé : un rectangle (norme CEI). Unité : l'ohm (Ω), avec kΩ = 103 Ω et MΩ = 106 Ω. – Résistances fixes : à couche de carbone, à couche métallique (précises), bobinées (fortes puissances). – Résistances variables : potentiomètre (3 bornes, sert à régler une tension) et rhéostat (2 bornes, sert à régler un courant). – Résistances spéciales (non linéaires) : CTN (R diminue quand la température augmente), CTP (R augmente avec la température), LDR (R diminue avec la lumière), VDR ou varistance (R diminue quand la tension augmente ; protection contre les surtensions). | 15 min |
| Exposé + manipulation (lecture de résistances réelles) | 2. Caractéristiques et code des couleurs Une résistance est définie par trois grandeurs : – la valeur nominale Rn (en Ω) ; – la tolérance (en %) : l'écart maximal admis entre la valeur réelle et la valeur nominale ; – la puissance nominale Pn (1/4 W, 1/2 W, 1 W…) : la puissance qu'elle peut dissiper sans se détériorer. Il faut toujours vérifier que R × I² < Pn. Code des couleurs (4 anneaux) : 1er anneau = 1er chiffre ; 2e anneau = 2e chiffre ; 3e anneau = multiplicateur (puissance de 10) ; 4e anneau = tolérance. Noir 0 – Marron 1 – Rouge 2 – Orange 3 – Jaune 4 – Vert 5 – Bleu 6 – Violet 7 – Gris 8 – Blanc 9 Tolérance : Marron ±1 % – Rouge ±2 % – Or ±5 % – Argent ±10 %. Multiplicateur or = ×0,1 ; argent = ×0,01. Les valeurs sont normalisées en séries : E12 (±10 %) et E24 (±5 %). Exemple E12 : 10 – 12 – 15 – 18 – 22 – 27 – 33 – 39 – 47 – 56 – 68 – 82. | 20 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau) | Exercice 1 : lecture du code des couleurs Énoncé : lire la valeur et donner l'intervalle de tolérance des résistances suivantes : a) jaune – violet – rouge – or ; b) marron – noir – orange – argent. Solution : a) Jaune = 4, violet = 7, rouge = ×102 → R = 47 × 100 = 4700 Ω = 4,7 kΩ ; or = ±5 %. Écart : 5 % × 4700 = 0,05 × 4700 = 235 Ω → Rmin = 4700 – 235 = 4465 Ω ; Rmax = 4700 + 235 = 4935 Ω. b) Marron = 1, noir = 0, orange = ×103 → R = 10 × 1000 = 10 000 Ω = 10 kΩ ; argent = ±10 %. Écart : 0,10 × 10 000 = 1000 Ω → R entre 9 kΩ et 11 kΩ. | 10 min |
| Exposé + exemple concret (échauffement d'un bobinage de moteur) | 3. Influence de la température La résistance d'un métal augmente avec la température : Rθ = R0 × (1 + α × θ) – R0 : résistance à 0 °C ; Rθ : résistance à la température θ (en °C) ; – α : coefficient de température en °C-1 (cuivre ≈ 4×10-3 °C-1). Application : on mesure la résistance d'un bobinage à chaud et à froid pour estimer son échauffement. | 10 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration) | Exercice 2 : échauffement d'un bobinage Énoncé : un bobinage en cuivre a une résistance R0 = 50 Ω à 0 °C. Calculer sa résistance à 75 °C (α = 4×10-3 °C-1). Solution : α × θ = 4×10-3 × 75 = 0,3. R75 = 50 × (1 + 0,3) = 50 × 1,3 = 65 Ω, soit une hausse de 30 %. | 10 min |
| Exposé + schémas au tableau Vérification à l'ohmmètre | 4. Associations de résistances – En série (même courant) : Req = R1 + R2 + … + Rn. Req est plus grande que la plus grande. – En parallèle (même tension) : 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + … + 1/Rn. Req est plus petite que la plus petite. Cas de 2 résistances : Req = (R1 × R2) / (R1 + R2). Cas de n résistances identiques R : Req = R / n. – Association mixte : on réduit le circuit pas à pas, en commençant par les groupements les plus simples. | 20 min |
| Exposé + démonstration avec potentiomètre | 5. Diviseurs de tension et de courant Diviseur de tension (2 résistances en série sous la tension U) : U2 = U × R2 / (R1 + R2) Attention : cette formule n'est valable qu'à vide. Si on branche une charge sur R2, la tension baisse. Diviseur de courant (2 résistances en parallèle parcourues par un courant total I) : I1 = I × R2 / (R1 + R2) et I2 = I × R1 / (R1 + R2) Le courant passe en plus grande quantité dans la plus petite résistance. | 15 min |
| Travail individuel des stagiaires, puis correction collective au tableau | Exercice 3 : association mixte Énoncé : R1 = 10 Ω est en série avec l'ensemble (R2 = 30 Ω en parallèle avec R3 = 60 Ω). Le circuit est alimenté sous U = 60 V. Calculer Req, le courant total I, les tensions U1 et U23, les courants I2 et I3, puis la puissance totale. Solution : R23 = (30 × 60) / (30 + 60) = 1800 / 90 = 20 Ω. Req = R1 + R23 = 10 + 20 = 30 Ω. I = U / Req = 60 / 30 = 2 A. U1 = R1 × I = 10 × 2 = 20 V ; U23 = R23 × I = 20 × 2 = 40 V. Vérification : 20 + 40 = 60 V ✓. I2 = U23 / R2 = 40 / 30 ≈ 1,33 A ; I3 = 40 / 60 ≈ 0,67 A. Vérification : 1,33 + 0,67 = 2 A ✓. P = U × I = 60 × 2 = 120 W. (Contrôle : P1 = 10 × 2² = 40 W ; P2 = 40² / 30 ≈ 53,3 W ; P3 = 40² / 60 ≈ 26,7 W ; total = 120 W ✓.) | 15 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 4 : diviseur de tension et effet de la charge Énoncé : un diviseur est formé de R1 = 4,7 kΩ et R2 = 2,2 kΩ, alimenté sous E = 12 V. a) Calculer la tension à vide U2 aux bornes de R2. b) On branche une charge RL = 2,2 kΩ aux bornes de R2. Calculer la nouvelle tension U'2. Conclure. Solution : a) U2 = 12 × 2,2 / (4,7 + 2,2) = 26,4 / 6,9 ≈ 3,83 V. b) R2 // RL = 2,2 × 2,2 / (2,2 + 2,2) = 4,84 / 4,4 = 1,1 kΩ. U'2 = 12 × 1,1 / (4,7 + 1,1) = 13,2 / 5,8 ≈ 2,28 V. Conclusion : la charge fait chuter la tension de 3,83 V à 2,28 V. Un diviseur de tension ne convient que si la résistance de charge est très grande devant R2 (au moins 10 fois plus). | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé interactif Schéma au tableau | II. LES SOURCES DE TENSION ET DE COURANT 6. Dipôles actifs et passifs, conventions – Dipôle passif : il ne fait que recevoir de l'énergie (résistance, lampe). Sans alimentation, U = 0 quand I = 0. – Dipôle actif : il peut fournir de l'énergie (pile, batterie, alimentation, dynamo). – Convention générateur : les flèches de U et de I sont dans le même sens. Convention récepteur : les flèches de U et de I sont en sens opposés. | 10 min |
| Exposé + expérience (pile chargée par un rhéostat, relevé de U en fonction de I) | 7. Source de tension Source de tension idéale : elle garde la même tension E quel que soit le courant débité (sa caractéristique U(I) est une droite horizontale). Source de tension réelle : c'est une source idéale E (force électromotrice, f.é.m.) en série avec une résistance interne r. Sa tension baisse quand le courant augmente : U = E – r × I – À vide (I = 0) : U = E. C'est pourquoi on mesure E avec un voltmètre, sans charge. – En court-circuit (U = 0) : Icc = E / r. Ce courant peut être très élevé et dangereux. Plus r est petite, plus la source se rapproche d'une source idéale. | 20 min |
| Exposé + schémas comparés au tableau | 8. Source de courant et équivalence Source de courant idéale : elle débite le même courant I0 quelle que soit la charge. Source de courant réelle : une source idéale I0 en parallèle avec une résistance interne r : I = I0 – U / r Équivalence : une source de tension (E, r) en série et une source de courant (I0, r) en parallèle sont équivalentes vues de la charge si : I0 = E / r (ou E = r × I0), avec la même résistance r. Cette équivalence (modèles de Thévenin et de Norton) sert à simplifier l'étude des circuits. | 15 min |
| Exposé + exemple d'une batterie de piles | 9. Association de générateurs, bilan de puissance et rendement – En série : Eeq = E1 + E2 + … et req = r1 + r2 + … (on augmente la tension). – En parallèle (n générateurs identiques) : Eeq = E et req = r / n (on augmente le courant disponible). Bilan de puissance d'un générateur (E, r) qui débite I sous la tension U : Puissance totale Pt = E × I ; pertes Pj = r × I² ; puissance utile Pu = U × I. Pt = Pu + Pj et rendement η = Pu / Pt = U / E. | 10 min |
| Travail en binôme, puis correction collective | Exercice 5 : batterie d'automobile Énoncé : une batterie a une f.é.m. E = 12 V et une résistance interne r = 0,05 Ω. Elle débite I = 20 A. Calculer : a) la tension U à ses bornes ; b) Pt, Pj, Pu et le rendement ; c) le courant de court-circuit. Solution : a) U = E – r × I = 12 – 0,05 × 20 = 12 – 1 = 11 V. b) Pt = E × I = 12 × 20 = 240 W ; Pj = r × I² = 0,05 × 400 = 20 W ; Pu = U × I = 11 × 20 = 220 W. Vérification : Pu + Pj = 220 + 20 = 240 W = Pt ✓. η = U / E = 11 / 12 ≈ 0,917, soit 91,7 %. c) Icc = E / r = 12 / 0,05 = 240 A. Ce courant très élevé explique le danger d'un court-circuit (échauffement, étincelles, risque d'incendie). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 6 : équivalence source de tension / source de courant Énoncé : un générateur a pour modèle E = 24 V en série avec r = 4 Ω. a) Donner son modèle équivalent en source de courant. b) Il alimente une charge R = 8 Ω. Calculer I et U avec les deux modèles et comparer. Solution : a) I0 = E / r = 24 / 4 = 6 A, en parallèle avec r = 4 Ω. b) Modèle tension : I = E / (r + R) = 24 / (4 + 8) = 24 / 12 = 2 A ; U = R × I = 8 × 2 = 16 V. Modèle courant (diviseur de courant) : I = I0 × r / (r + R) = 6 × 4 / 12 = 24 / 12 = 2 A ; U = 8 × 2 = 16 V. Les deux modèles donnent le même résultat pour la charge : ils sont bien équivalents ✓. | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Une résistance se choisit par sa valeur, sa tolérance et sa puissance (vérifier R × I² < Pn). – Série : Req = ΣR ; parallèle : 1/Req = Σ(1/R) ; Rθ = R0(1 + αθ). – Diviseur de tension : U2 = U × R2 / (R1 + R2), valable à vide seulement. – Source de tension réelle : U = E – rI ; source de courant réelle : I = I0 – U/r ; équivalence I0 = E / r. – Pt = EI = Pu + Pj ; η = U / E. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Une résistance de 1/4 W porte les anneaux rouge – rouge – marron – or. Donner sa valeur, son intervalle de tolérance et le courant maximal qu'elle peut supporter. [22 × 10 = 220 Ω ± 5 % → 209 Ω à 231 Ω ; Imax = √(P / R) = √(0,25 / 220) ≈ 0,0337 A ≈ 33,7 mA] Exercice B Trois résistances R1 = 12 Ω, R2 = 24 Ω et R3 = 8 Ω sont en parallèle sous 24 V. Calculer Req, le courant total et le courant dans chaque résistance. [1/Req = 1/12 + 1/24 + 1/8 = (2 + 1 + 3)/24 = 6/24 → Req = 4 Ω ; I = 24 / 4 = 6 A ; I1 = 2 A ; I2 = 1 A ; I3 = 3 A ; 2 + 1 + 3 = 6 A ✓] Exercice C Quatre piles identiques (E = 1,5 V ; r = 0,2 Ω) sont montées en série et alimentent une résistance R = 11,2 Ω. Calculer Eeq, req, I, U et le rendement. [Eeq = 4 × 1,5 = 6 V ; req = 4 × 0,2 = 0,8 Ω ; I = 6 / (0,8 + 11,2) = 0,5 A ; U = 6 – 0,8 × 0,5 = 5,6 V ; η = 5,6 / 6 ≈ 93,3 %] | 25 min |
| Prochaine séance | Lois de Kirchhoff (loi des nœuds, loi des mailles) et théorèmes généraux : superposition, Thévenin, Norton et Millman. Travail demandé : revoir les associations de résistances et terminer les exercices d'évaluation. | 5 min |