Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – expliquer le rôle d'un schéma électrique et la convention de représentation « au repos » ; – distinguer schéma unifilaire, multifilaire et développé, et passer de l'un à l'autre ; – reconnaître et dessiner les symboles normalisés usuels (CEI 60617) des circuits de puissance et de commande ; – lire un schéma développé simple et expliquer le fonctionnement d'un circuit. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Questions orales sur la séance 9 : – les 5 fonctions d'un départ moteur (sectionnement, protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, commutation, protections complémentaires) ; – rôle des voyants (marche, arrêt, défaut) et de la signalisation sonore. | 10 min |
| Elément de motivation | On remet deux documents d'une même installation : une photo d'armoire câblée et son schéma. Question : « Pour dépanner un moteur qui ne démarre plus, lequel des deux est le plus utile ? Pourquoi un électricien du Maroc peut-il lire un schéma fait en Allemagne ? » → normalisation des schémas et symboles. | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 10 – Lecture d'un schéma électrique 1. Rôle et règles 2. Unifilaire, multifilaire, développé 3. Symboles de puissance 4. Symboles de commande 5. Lecture d'un schéma développé Cinq exercices de lecture et de tracé. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif | 1. RÔLE D'UN SCHÉMA ET RÈGLES DE REPRÉSENTATION Un schéma est le langage graphique de l'électricien : il sert à comprendre, câbler, dépanner et modifier une installation. – les appareils sont représentés par des symboles normalisés (CEI 60617 / NF EN 60617) ; – ils sont dessinés au repos : hors tension, organes de commande non actionnés, bobines non alimentées ; – un contact NO (à fermeture, « normalement ouvert ») est ouvert au repos ; un contact NF (à ouverture) est fermé au repos ; – le sens de lecture est de haut en bas et de gauche à droite. | 25 min |
| Exposé + projection des trois schémas d'un même circuit | 2. LES TYPES DE SCHÉMAS Schéma unifilaire : un seul trait représente l'ensemble des conducteurs d'un circuit ; des barres obliques (ou un chiffre) indiquent leur nombre. Usage : vue d'ensemble, plans de distribution, bâtiment. Schéma multifilaire : chaque conducteur est représenté. Usage : câblage, raccordement des appareils. Schéma développé : les circuits sont séparés en circuit de puissance et circuit de commande ; les éléments d'un même appareil (bobine, contacts) sont dispersés là où ils agissent, avec le même repère. Usage : compréhension du fonctionnement, dépannage. On rencontre aussi le schéma architectural (implantation) et le schéma de câblage (borniers, fils). | 25 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 1 : reconnaître le type de schéma Énoncé : pour chaque usage, indiquer le schéma adapté : a) plan de l'installation d'un appartement ; b) câbler un moteur triphasé ; c) comprendre l'auto-maintien d'un contacteur ; d) dépanner un circuit de commande. Combien de conducteurs représente un trait barré de 3 obliques ? Solution : a) unifilaire ; b) multifilaire ; c) développé ; d) développé. 3 obliques = 3 conducteurs. | 15 min |
| Travail en binôme au tableau | Exercice 2 : de l'unifilaire au multifilaire Énoncé : un schéma unifilaire montre : réseau 3 × 400 V + N → sectionneur porte-fusibles Q1 → contacteur KM1 → relais thermique F1 → moteur M1 triphasé. Tracer le schéma multifilaire de puissance. Solution (éléments attendus) : Trois conducteurs L1, L2, L3 (le neutre n'est pas utilisé par le moteur) ; Q1 tripolaire avec 3 fusibles ; 3 pôles de KM1 ; 3 éléments thermiques de F1 ; bornes U1, V1, W1 du moteur ; PE relié à la carcasse. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + planche de symboles distribuée | 3. SYMBOLES DU CIRCUIT DE PUISSANCE – sectionneur, sectionneur porte-fusibles, interrupteur-sectionneur ; – fusible ; disjoncteur ; disjoncteur-moteur (magnéto-thermique) ; différentiel ; – contacts principaux de contacteur (pôles) ; relais thermique (éléments bilames) ; – moteur triphasé (cercle « M 3~ »), transformateur, prise de terre, conducteur PE. Les stagiaires reproduisent chaque symbole sur leur cahier. | 25 min |
| Exposé + planche de symboles | 4. SYMBOLES DU CIRCUIT DE COMMANDE – bouton-poussoir à fermeture (marche) et à ouverture (arrêt) ; arrêt d'urgence (coup de poing) ; – contacts auxiliaires NO / NF ; contacts temporisés (travail, repos) ; – bobine de contacteur (rectangle A1-A2) ; contact NF du relais thermique (95-96) ; – interrupteur de position (fin de course) ; voyant (lampe) ; avertisseur sonore. | 25 min |
| Jeu « symbole / nom » en binômes | Exercice 3 : identifier les symboles Énoncé : 10 symboles numérotés sont projetés ; écrire le nom de chacun (sectionneur porte-fusibles, contacteur, BP marche, BP arrêt, relais thermique, contact NF 95-96, bobine, voyant, fin de course, moteur triphasé). Correction collective : un stagiaire nomme, un autre justifie (forme, repère, état au repos). | 15 min |
| Lecture guidée d'un schéma développé (démarrage direct) | 5. LECTURE D'UN SCHÉMA DÉVELOPPÉ Méthode : 1) repérer les alimentations ; 2) suivre la puissance de haut en bas ; 3) suivre la commande branche par branche ; 4) imaginer l'action sur un bouton et en déduire ce qui change d'état. Exemple : S1 (arrêt, NF) en série avec S2 (marche, NO) et KM1 (bobine) ; contact 13-14 de KM1 en parallèle sur S2 (auto-maintien) ; F1 (95-96) en série. Appui S2 → KM1 alimenté → pôles fermés (moteur tourne) + 13-14 fermé → relâcher S2 : KM1 reste alimenté. Appui S1 ou surcharge (F1 ouvre 95-96) → KM1 retombe. | 20 min |
| Travail individuel sur un schéma remis | Exercice 4 : lecture d'un schéma Énoncé : sur le schéma remis (démarrage direct avec voyants H1 marche, H2 défaut) : a) lister les appareils et leur rôle ; b) décrire ce qui se passe à l'appui sur S2 ; c) quel contact allume H2 ? d) que se passe-t-il si le contact 13-14 est débranché ? Solution : a) Q1 sectionnement + courts-circuits ; KM1 commande ; F1 surcharges ; S1 arrêt ; S2 marche ; H1, H2 signalisation. b) KM1 enclenché, maintenu par 13-14, H1 allumé. c) le contact 97-98 de F1 (NO). d) Plus d'auto-maintien : le moteur ne tourne que tant qu'on appuie sur S2 (commande « à impulsion » / marche par à-coups). | 20 min |
| Recherche d'erreurs en binômes, puis correction | Exercice 5 : trouver les erreurs Énoncé : un schéma de commande comporte 4 erreurs : BP arrêt dessiné NO ; contact d'auto-maintien en série avec S2 ; contact 95-96 absent ; bobine sans repère. Les trouver et les corriger. Solution : 1) BP arrêt NF ; 2) auto-maintien en parallèle sur S2 ; 3) ajouter F1 (95-96) en série ; 4) repérer la bobine KM1 (A1-A2). | 25 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires : – Schémas dessinés au repos, symboles CEI 60617, lecture de haut en bas et de gauche à droite. – Unifilaire : vue d'ensemble ; multifilaire : câblage ; développé : puissance + commande, fonctionnement. – Lecture : alimentation → puissance → commande branche par branche → effets d'une action. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : Exercice A Citer les trois types de schémas et l'usage principal de chacun. [unifilaire : vue d'ensemble ; multifilaire : câblage ; développé : fonctionnement / dépannage] Exercice B Dessiner : BP marche, BP arrêt, contact NF du relais thermique, bobine de contacteur. [Symboles CEI 60617 ; repères 13-14 / 21-22 ; 95-96 ; A1-A2] Exercice C Pourquoi le contact 13-14 de KM1 est-il en parallèle sur le BP marche ? [Auto-maintien : la bobine reste alimentée après relâchement du BP marche] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 11 : repérage et identification des éléments (sorte, fonction, numérotation). Travail demandé : refaire au propre le schéma développé du démarrage direct avec signalisation. | 5 min |