Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – établir et expliquer le schéma (puissance + commande) d'un démarrage direct d'un moteur avec signalisation ; – établir le schéma de commande de deux moteurs (indépendants ou en cascade) ; – établir le schéma d'un démarrage direct deux sens de marche avec verrouillages électrique et mécanique ; – dimensionner les appareils d'un départ moteur simple à partir de la plaque signalétique. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Questions orales sur les séances 9 à 13 : – les 5 fonctions d'un départ moteur ; contact 95-96 / 97-98 ; – auto-maintien ; repères KM1, F1, S1, H1 ; marquage 13-14, 21-22. | 10 min |
| Elément de motivation | Situations : un tapis roulant qui doit démarrer avant le broyeur qu'il alimente ; une porte de garage qui doit monter et descendre ; un tour qui doit tourner dans les deux sens. Question : « Que se passe-t-il si l'on commande en même temps la montée et la descente ? » → verrouillages. | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance 14 – Schémas industriels (1) 1. Rappel : constitution d'un schéma industriel 2. Démarrage direct un sens 3. Signalisation 4. Deux moteurs 5. Deux sens de marche avec signalisation Cinq exercices ; préparation du TP de câblage. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel interactif | 1. CONSTITUTION D'UN SCHÉMA INDUSTRIEL Circuit de puissance (400 V triphasé) : Q1 (sectionnement + courts-circuits), KM (commutation), F (surcharges), M (moteur). Circuit de commande (souvent 24 V ou 230 V ~ par transformateur T1, protégé par fusible) : boutons, contacts auxiliaires, bobines, voyants ; contact de pré-coupure de Q1 éventuel. | 15 min |
| Exposé + schéma projeté et commenté | 2. DÉMARRAGE DIRECT UN SENS DE MARCHE Le moteur est couplé directement au réseau : pointe de courant 5 à 8 × In, couple de démarrage élevé ; réservé aux moteurs de petite et moyenne puissance. Commande : F2 → S1 (arrêt, NF) → F1 (95-96) → S2 (marche, NO) // KM1 (13-14) → KM1 (A1-A2). Fonctionnement : appui S2 → KM1 enclenché et auto-maintenu ; arrêt par S1 ou par F1 (surcharge). | 25 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 1 : dimensionner un démarrage direct Énoncé : moteur 4 kW, 400 V, η = 0,86, cos φ = 0,82, Id / In = 7. Calculer In, Id ; choisir le réglage du relais thermique et le contacteur (AC-3). Solution : In = P / (√3 × U × η × cos φ) = 4 000 / (1,732 × 400 × 0,86 × 0,82) ≈ 8,2 A. Id = 7 × 8,2 ≈ 57 A (pendant quelques secondes). Relais thermique : plage contenant 8,2 A (ex. 7 – 10 A), réglé à 8,2 A ; contacteur AC-3 ≥ 8,2 A (calibre 9 A). | 15 min |
| Exposé + schéma | 3. LA SIGNALISATION – H1 vert (marche) : alimenté par un contact NO de KM1 (23-24) ; – H2 rouge / orange (défaut thermique) : alimenté par F1 (97-98) ; éventuellement avertisseur sonore H3 en parallèle avec bouton d'acquittement ; – H0 blanc (sous tension) : directement après le fusible de commande. Couleurs selon NF EN 60204-1 (vert : marche/normal ; rouge : urgence ; jaune : anormal) – à adapter au cahier des charges. | 15 min |
| Exposé + schémas comparés | 4. COMMANDE DE DEUX MOTEURS a) Indépendants : deux départs complets (KM1 / F1, KM2 / F2), deux circuits de commande séparés, arrêt d'urgence commun. b) En cascade (ordre imposé) : M2 ne peut démarrer que si M1 tourne : contact KM1 (NO) en série dans la branche de KM2 ; l'arrêt de M1 (ou son défaut) arrête aussi M2. Les contacts NF des deux relais thermiques sont souvent en série en tête de commande : un défaut arrête toute la chaîne. | 25 min |
| Travail en binôme | Exercice 2 : convoyeur et broyeur Énoncé : le broyeur (M1) doit tourner avant le convoyeur (M2) qui l'alimente ; l'arrêt du broyeur doit arrêter le convoyeur. Tracer le schéma de commande ; expliquer le rôle de chaque contact. Solution : Branche 1 : S1 (arrêt général) → F1 (95-96) → F2 (95-96) → S2 // KM1 (13-14) → KM1. Branche 2 (en parallèle, après S1, F1, F2) : KM1 (23-24) → S3 (arrêt M2) → S4 // KM2 (13-14) → KM2. KM1 (23-24) : autorise M2 seulement si M1 tourne ; sa retombée coupe KM2. | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + schéma projeté + démonstration sur platine | 5. DÉMARRAGE DIRECT DEUX SENS DE MARCHE Principe : on inverse deux phases pour inverser le champ tournant : KM1 (avant) relie L1-L2-L3 à U-V-W, KM2 (arrière) relie L3-L2-L1 (L1 et L3 permutées). Danger : KM1 et KM2 fermés ensemble = court-circuit entre phases. Deux verrouillages : – électrique : contact NF de KM2 dans la branche de KM1 et NF de KM1 dans celle de KM2 ; – mécanique : dispositif qui empêche la fermeture simultanée des deux contacteurs. Variante : boutons à double contact pour l'inversion sans passer par arrêt (à éviter sur grosses inerties). Signalisation : H1 (avant), H2 (arrière), H3 (défaut F1 97-98). | 30 min |
| Travail individuel | Exercice 3 : schéma complet deux sens Énoncé : tracer le schéma de puissance et de commande d'un moteur deux sens avec verrouillages électrique et mécanique, et les voyants H1 (avant), H2 (arrière), H3 (défaut). Solution (commande) : F → S1 (arrêt) → F1 (95-96) → ⋯ ; branche avant : S2 // KM1 (13-14) → KM2 (21-22) → KM1 (A1-A2) ; branche arrière : S3 // KM2 (13-14) → KM1 (21-22) → KM2 (A1-A2) ; H1 par KM1 (33-34), H2 par KM2 (33-34), H3 par F1 (97-98). | 20 min |
| Analyse de pannes en binômes | Exercice 4 : dépannage Énoncé : expliquer : a) le moteur s'arrête dès qu'on relâche S2 ; b) KM1 et KM2 se ferment ensemble (le disjoncteur déclenche) ; c) le moteur tourne dans le même sens avec KM1 et KM2 ; d) H3 reste allumé. Solution : a) auto-maintien KM1 (13-14) absent ou mal câblé ; b) verrouillages absents ou NO à la place des NF ; c) phases non inversées sur KM2 ; d) relais thermique déclenché : rechercher la cause, réarmer. | 15 min |
| TP : câblage du démarrage direct un sens avec signalisation (puis deux sens si avance) | Exercice 5 : travaux pratiques Consignes : préparer la nomenclature, câbler la platine (puissance puis commande), contrôle à vide à l'ohmmètre (continuité, absence de court-circuit), essai sous tension en présence du formateur. Critères d'évaluation : conformité au schéma, repérage des fils, serrage, couleurs, essais réussis, sécurité (EPI, consignation). | 35 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires : – Démarrage direct : Id = 5 à 8 In ; auto-maintien ; arrêt par S1 ou F1 ; signalisation par contacts auxiliaires (23-24, 97-98). – Deux moteurs : indépendants ou en cascade (contact NO de KM1 dans la branche de KM2). – Deux sens : inversion de deux phases ; verrouillages électrique (NF croisés) et mécanique obligatoires. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : Exercice A Moteur 5,5 kW, 400 V, η = 0,87, cos φ = 0,83. Calculer In et le réglage du relais thermique. [In = 5 500 / (1,732 × 400 × 0,87 × 0,83) ≈ 11 A ; réglage 11 A] Exercice B Comment inverse-t-on le sens de rotation d'un moteur triphasé ? Pourquoi deux verrouillages ? [Permuter deux phases ; éviter le court-circuit si KM1 et KM2 se ferment ensemble] Exercice C Quel contact allume le voyant de défaut thermique ? [F1 97-98 (NO)] | 25 min |
| Prochaine séance | Séance 15 : schémas industriels (2) : fins de course, va-et-vient automatique, temporisation, démarrage étoile-triangle. Travail demandé : terminer le schéma deux sens de marche au propre et le repérer complètement. | 5 min |