Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 103 |
| Module : Les tableaux électriques |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – énoncer le théorème de superposition et ses conditions d'application (circuit linéaire) ; – éteindre correctement une source de tension ou de courant ; – calculer un courant ou une tension dans un circuit à plusieurs sources par superposition, en respectant les signes ; – savoir que la superposition ne s'applique pas aux puissances, et vérifier les résultats par la mesure. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel des prérequis, par questions-réponses : – loi d'Ohm U = R × I ; associations série et parallèle (R1 // R2 = R1R2 / (R1 + R2)) ; – diviseur de tension et diviseur de courant ; – lois de Kirchhoff (nœuds, mailles) ; source de tension et source de courant. | 10 min |
| Elément de motivation | Situation : une charge est alimentée en même temps par le réseau (via un redresseur) et par une batterie de secours ; ou un capteur reçoit à la fois une tension continue et un petit signal. Question : « Peut-on étudier l'effet de chaque source séparément, puis additionner, au lieu de résoudre un système d'équations ? » Réponse : oui, grâce au théorème de superposition, à condition de bien éteindre les sources et de respecter les signes. | 10 min |
| Plan de la Séance | Le théorème de superposition 1. Linéarité 2. Énoncé 3. Extinction des sources 4. Méthode 5. Limites (puissances) 6. Vérification expérimentale 7. Comparaison avec la méthode de Kirchhoff Quatre exercices et un TP de vérification sur maquette. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Expérience : on double la tension d'une alimentation et on observe le courant | LE THÉORÈME DE SUPERPOSITION 1. Linéarité Un circuit est linéaire s'il ne comporte que des sources et des éléments linéaires (résistances, et plus tard bobines et condensateurs) : la tension aux bornes de chaque élément est proportionnelle au courant (U = R × I). Conséquence : si l'on double la tension d'une source, tous les courants qu'elle produit doublent. Les effets de plusieurs sources s'ajoutent sans se gêner. Ne sont pas linéaires : diodes, lampes à incandescence (R varie avec la température), circuits magnétiques saturés, transistors en commutation… | 15 min |
| Exposé + schéma au tableau (circuit complet = somme de circuits à une seule source) | 2. Énoncé du théorème Dans un circuit linéaire comportant plusieurs sources indépendantes, le courant dans une branche (ou la tension entre deux points) est égal à la somme algébrique des courants (ou tensions) que produirait chaque source agissant seule, les autres étant éteintes. I = I' + I'' + I''' + … (I' dû à la source 1 seule, I'' dû à la source 2 seule…) « Algébrique » : chaque courant partiel est compté positivement s'il a le sens choisi pour I, négativement sinon. | 20 min |
| Exposé + démonstration sur maquette (remplacement d'une alimentation par un fil, d'une source de courant par une coupure) | 3. Extinction des sources – Source de tension idéale éteinte : E = 0 ⇒ on la remplace par un court-circuit (un fil). – Source de courant idéale éteinte : I = 0 ⇒ on la remplace par un circuit ouvert. – Les résistances internes des sources réelles restent en place dans le circuit. Attention : on n'éteint une source que sur le papier (ou sur une maquette prévue à cet effet). Sur une installation réelle, on ne court-circuite jamais une batterie ou une alimentation. | 15 min |
| Exposé + méthode écrite au tableau | 4. Méthode 1) Choisir le sens du courant (ou de la tension) cherché dans la branche étudiée. 2) Garder une seule source, éteindre les autres ; redessiner le circuit simplifié. 3) Calculer le courant partiel (associations, diviseur de tension ou de courant) et noter son sens. 4) Recommencer pour chaque source. 5) Faire la somme algébrique des résultats partiels. 6) Vérifier (loi des nœuds, loi des mailles ou mesure). | 15 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau) | Exercice 1 : circuit à deux sources de tension Énoncé : deux nœuds A (haut) et B (bas). Branche 1 : E1 = 12 V (+ vers A) en série avec R1 = 2 Ω ; branche 2 : E2 = 6 V (+ vers A) en série avec R2 = 3 Ω ; branche 3 : R3 = 6 Ω entre A et B. Calculer par superposition le courant I3 (de A vers B) et la tension UAB, puis I1 et I2 (comptés vers A). Solution : E1 seule (E2 remplacée par un fil) : R2 // R3 = 3 × 6 / 9 = 2 Ω ; résistance totale = 2 + 2 = 4 Ω ; I1' = 12 / 4 = 3 A ; U' = 3 × 2 = 6 V ; I3' = 6 / 6 = 1 A (de A vers B). E2 seule (E1 remplacée par un fil) : R1 // R3 = 2 × 6 / 8 = 1,5 Ω ; total = 3 + 1,5 = 4,5 Ω ; I2'' = 6 / 4,5 ≈ 1,33 A ; U'' = 1,33 × 1,5 = 2 V ; I3'' = 2 / 6 ≈ 0,33 A (de A vers B). Somme : I3 = 1 + 0,33 ≈ 1,33 A ; UAB = 6 + 2 = 8 V. I1 = I1' – (courant dans R1 dû à E2) = 3 – 2 / 2 = 3 – 1 = 2 A. I2 = I2'' – (courant dans R2 dû à E1) = 1,33 – 6 / 3 = 1,33 – 2 ≈ –0,67 A : E2 reçoit du courant (elle se « charge »). Vérification (loi des nœuds en A) : I1 + I2 = 2 – 0,67 = 1,33 A = I3 ✓. | 25 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + calcul comparé au tableau | 5. Limites du théorème – Il ne s'applique qu'aux circuits linéaires. – Il s'applique aux courants et aux tensions, mais pas aux puissances : P = R × I² n'est pas proportionnelle à I. On calcule d'abord le courant total, puis la puissance. Exemple (exercice 1) : P3 = 6 × 1,33² ≈ 10,7 W, alors que 6 × 1² + 6 × 0,33² ≈ 6 + 0,67 = 6,7 W ✗ (faux). – Avec beaucoup de sources, la méthode devient longue : on lui préfère alors d'autres méthodes (Kirchhoff, Millman, Thévenin). | 15 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 2 : source de tension et source de courant Énoncé : une source E = 20 V est reliée au nœud A par R1 = 10 Ω ; une source de courant I0 = 3 A injecte son courant dans A ; R2 = 15 Ω relie A à la masse. Calculer UA et le courant dans R2 par superposition, puis vérifier par la loi des nœuds. Solution : E seule (I0 remplacée par un circuit ouvert) : diviseur de tension : U' = 20 × 15 / (10 + 15) = 12 V. I0 seule (E remplacée par un fil) : R1 // R2 = 10 × 15 / 25 = 6 Ω ; U'' = 3 × 6 = 18 V. Somme : UA = 12 + 18 = 30 V ; IR2 = 30 / 15 = 2 A. Vérification : courant dans R1 (de E vers A) = (20 – 30) / 10 = –1 A (il va en fait de A vers E) ; en A : 3 – 1 = 2 A = IR2 ✓. | 20 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 3 : deux générateurs en parallèle sur une charge Énoncé : E1 = 24 V, R1 = 4 Ω et E2 = 12 V, R2 = 2 Ω alimentent une charge R3 = 4 Ω (mêmes conventions que l'exercice 1). Calculer I3, UAB, puis I1 et I2. Interpréter. Solution : E1 seule : R2 // R3 = 2 × 4 / 6 ≈ 1,33 Ω ; total ≈ 5,33 Ω ; I1' = 24 / 5,33 = 4,5 A ; U' = 4,5 × 1,33 = 6 V ; I3' = 6 / 4 = 1,5 A. E2 seule : R1 // R3 = 4 × 4 / 8 = 2 Ω ; total = 4 Ω ; I2'' = 12 / 4 = 3 A ; U'' = 3 × 2 = 6 V ; I3'' = 6 / 4 = 1,5 A. Somme : I3 = 1,5 + 1,5 = 3 A ; UAB = 6 + 6 = 12 V. I1 = (24 – 12) / 4 = 3 A ; I2 = (12 – 12) / 2 = 0 A : la source E2 ne débite rien, car la tension de la charge est égale à sa f.é.m. Vérification : 3 + 0 = 3 A ✓. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 4 : la puissance ne se superpose pas Énoncé : avec les résultats de l'exercice 3, calculer la puissance dissipée dans R3 : a) avec le courant total ; b) en additionnant les puissances dues à chaque source. Conclure. Solution : a) P3 = R3 × I3² = 4 × 3² = 36 W (résultat juste). b) 4 × 1,5² + 4 × 1,5² = 9 + 9 = 18 W (faux : moitié de la vraie valeur). Conclusion : (I' + I'')² ≠ I'² + I''² ; on superpose les courants, puis on calcule la puissance. | 15 min |
| Travaux pratiques en binôme sur maquette (2 alimentations stabilisées, résistances, multimètres) | 6. Vérification expérimentale Montage : le circuit de l'exercice 1 réalisé avec deux alimentations réglées à 12 V et 6 V et des résistances de valeurs voisines (ou les valeurs disponibles, en recalculant). 1) Mesurer I3 et UAB avec les deux sources en service. 2) Retirer l'alimentation E2 et la remplacer par un fil ; mesurer I3' et U'. 3) Remettre E2, retirer E1 et la remplacer par un fil ; mesurer I3'' et U''. 4) Comparer I3' + I3'' à I3 et U' + U'' à UAB ; calculer l'écart en %. Consignes : manipulations hors tension ; ne jamais court-circuiter une alimentation en service ; respecter les polarités des ampèremètres ; noter les mesures dans un tableau. Résultat attendu : écart de quelques % (tolérance des résistances, précision des appareils). | 35 min |
| Discussion guidée : tableau comparatif construit avec les stagiaires | 7. Comparaison avec la méthode de Kirchhoff – Kirchhoff : une seule résolution, mais un système d'équations (plusieurs inconnues) ; adapté quand on cherche tous les courants. – Superposition : plusieurs petits calculs simples (associations, diviseurs), sans système ; adapté quand on cherche un seul courant ou une seule tension, avec peu de sources, ou pour étudier l'effet de chaque source (ex. : part du courant fournie par le réseau et par la batterie). Les deux méthodes doivent donner le même résultat : c'est un excellent moyen de vérification (exercice 1 : I3 ≈ 1,33 A par les deux méthodes). | 20 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Circuit linéaire : effet total = somme algébrique des effets de chaque source agissant seule. – Source de tension éteinte → court-circuit ; source de courant éteinte → circuit ouvert ; résistances internes conservées. – Méthode : une source à la fois, calcul simple, sens de chaque courant partiel, somme algébrique, vérification. – On superpose courants et tensions, jamais les puissances. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Énoncer le théorème de superposition. Par quoi remplace-t-on une source de tension éteinte ? une source de courant éteinte ? [Courant ou tension = somme algébrique des effets de chaque source seule, les autres éteintes. Tension → court-circuit ; courant → circuit ouvert] Exercice B E1 = 10 V, R1 = 5 Ω ; E2 = 5 V, R2 = 5 Ω ; charge R3 = 5 Ω (même montage que l'exercice 1). Calculer I3 et UAB par superposition. [E1 seule : R2//R3 = 2,5 Ω, total 7,5 Ω, I' = 1,33 A, U' = 3,33 V, I3' = 0,67 A ; E2 seule : total 7,5 Ω, I'' = 0,67 A, U'' = 1,67 V, I3'' = 0,33 A ; I3 = 1 A ; UAB = 5 V] Exercice C Dans une résistance de 10 Ω, une source produit seule 1 A et l'autre seule 2 A dans le même sens. Calculer la puissance réelle et dire pourquoi 10 × 1² + 10 × 2² est faux. [I = 3 A ; P = 10 × 9 = 90 W ; 10 + 40 = 50 W est faux car la puissance n'est pas linéaire en I] | 25 min |
| Prochaine séance | Suite du programme : théorème de Millman, ou application des théorèmes (Thévenin, Norton, superposition) à des circuits plus complexes. Travail demandé : refaire l'exercice 1 avec E2 = 12 V et vérifier le résultat par la loi des nœuds. | 5 min |