Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : |  | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 105 |
| Module : Logique combinatoire et séquentielle |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – expliquer la notion de base et de poids, et écrire un nombre en binaire, octal, décimal et hexadécimal ; – convertir un nombre d'une base à une autre (pondération, divisions successives, regroupements) ; – effectuer une addition binaire et une soustraction par complément à 2 ; – utiliser les codes BCD, Gray et ASCII, et le bit de parité. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Première séance du module : rappel des prérequis, par questions-réponses : – puissances : 100 = 1, 101 = 10, 102 = 100… ; 20 = 1, 21 = 2, 22 = 4 … 210 = 1024 ; – division euclidienne (quotient et reste) ; – notion de signal logique (0 / 1 ; contact ouvert / fermé ; 0 V / 24 V) vue en automatisme. | 10 min |
| Elément de motivation | Observation : un automate affiche l'adresse « %MW16#00FF », un codeur rotatif délivre « 0110 », un afficheur 7 segments montre « 7 », un variateur indique le code défaut « 3E ». Question : « Que signifient ces nombres ? Comment l'automate, qui ne connaît que 0 et 1, représente-t-il un nombre, une lettre, une position ? » Message : la numération et les codes sont la langue de tous les systèmes numériques (automates, variateurs, compteurs, capteurs) que le technicien installe et dépanne. | 10 min |
| Plan de la Séance | I. Les systèmes de numération 1. Base, poids, bit et octet 2. Décimal, binaire, octal, hexadécimal 3. Conversion vers le décimal 4. Conversion du décimal vers une base 5. Conversions directes binaire ↔ octal / hexadécimal II. Arithmétique binaire 6. Addition binaire et complément à 2 III. Les codes 7. BCD, Gray, ASCII, bit de parité Cinq exercices d'application. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé interactif Décomposition d'un nombre décimal au tableau | I. LES SYSTÈMES DE NUMÉRATION 1. Base, poids, bit et octet Un système de numération de base B utilise B symboles (de 0 à B – 1). Chaque chiffre a un poids qui dépend de son rang : le rang 0 (à droite) vaut B0 = 1, le rang 1 vaut B1, le rang 2 vaut B2… Exemple en base 10 : 3 527 = 3 × 103 + 5 × 102 + 2 × 101 + 7 × 100. – bit (binary digit) : chiffre binaire, 0 ou 1 ; quartet : 4 bits ; octet : 8 bits ; mot : 16 bits (selon le système) ; – MSB : bit de poids le plus fort (à gauche) ; LSB : bit de poids le plus faible (à droite) ; – avec n bits, on forme 2n combinaisons, de 0 à 2n – 1 (8 bits : 256 valeurs, de 0 à 255). Notation de la base : (1011)₂ ou 1011b ; (157)₈ ; (2AF)₁₆, 2AFh ou 16#2AF (notation des automates). | 20 min |
| Exposé + tableau de correspondance des 16 premiers nombres construit avec les stagiaires | 2. Décimal, binaire, octal, hexadécimal – Décimal (base 10) : chiffres 0 à 9 ; c'est notre système courant. – Binaire (base 2) : chiffres 0 et 1 ; c'est le langage des circuits numériques (2 états). – Octal (base 8) : chiffres 0 à 7 ; un chiffre octal = 3 bits. – Hexadécimal (base 16) : chiffres 0 à 9 puis A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15 ; un chiffre hexadécimal = 4 bits. Il permet d'écrire les nombres binaires de façon compacte (1 octet = 2 chiffres hexadécimaux). Tableau à connaître (décimal / binaire 4 bits / hexa) : 0 = 0000 = 0 … 7 = 0111 = 7 ; 8 = 1000 = 8 ; 9 = 1001 = 9 ; 10 = 1010 = A ; 11 = 1011 = B ; 12 = 1100 = C ; 13 = 1101 = D ; 14 = 1110 = E ; 15 = 1111 = F. | 20 min |
| Exposé + méthode écrite au tableau | 3. Conversion d'une base B vers le décimal On multiplie chaque chiffre par le poids de son rang et on additionne (somme pondérée) : (N)B = an × Bn + … + a1 × B1 + a0 × B0 Exemple : (1101)₂ = 1 × 8 + 1 × 4 + 0 × 2 + 1 × 1 = 13. Astuce pour le binaire : écrire au-dessus de chaque bit son poids (… 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1) et additionner les poids des bits à 1. | 15 min |
| Exercice résolu par le formateur pour a), puis travail individuel pour b) et c) | Exercice 1 : conversion vers le décimal Énoncé : convertir en décimal : a) (1011 0110)₂ ; b) (157)₈ ; c) (2AF)₁₆. Solution : a) Poids : 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 ; bits à 1 : 128 + 32 + 16 + 4 + 2 = 182. b) 1 × 8² + 5 × 8¹ + 7 × 80 = 64 + 40 + 7 = 111. c) 2 × 16² + A × 16¹ + F × 160 = 2 × 256 + 10 × 16 + 15 × 1 = 512 + 160 + 15 = 687. | 15 min |
| Exposé + démonstration de la méthode des divisions successives au tableau | 4. Conversion du décimal vers une base B Méthode des divisions successives : on divise le nombre par B, puis le quotient par B, et ainsi de suite jusqu'à obtenir un quotient nul. Le résultat s'écrit avec les restes lus de bas en haut (le dernier reste est le MSB). Exemple : 13 en binaire : 13 / 2 = 6 reste 1 ; 6 / 2 = 3 reste 0 ; 3 / 2 = 1 reste 1 ; 1 / 2 = 0 reste 1 ⇒ (13)₁₀ = (1101)₂. Autre méthode pour le binaire (soustraction des puissances de 2) : on retire la plus grande puissance de 2 possible et on met un 1 à son rang, puis on recommence avec le reste. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 2 : conversion du décimal Énoncé : a) convertir 200 en binaire et en hexadécimal ; b) convertir 1000 en hexadécimal puis en binaire ; c) combien de bits faut-il au minimum pour coder 1000 ? Solution : a) 200 / 2 : restes successifs 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 (lus de bas en haut) ⇒ (1100 1000)₂. Vérification : 128 + 64 + 8 = 200 ✓. En hexa : 200 / 16 = 12 reste 8 ; 12 / 16 = 0 reste 12 (C) ⇒ (C8)₁₆. b) 1000 / 16 = 62 reste 8 ; 62 / 16 = 3 reste 14 (E) ; 3 / 16 = 0 reste 3 ⇒ (3E8)₁₆ ⇒ 3 = 0011, E = 1110, 8 = 1000 ⇒ (11 1110 1000)₂. Vérification : 3 × 256 + 14 × 16 + 8 = 768 + 224 + 8 = 1000 ✓. c) 29 = 512 < 1000 < 210 = 1024 ⇒ 10 bits. | 15 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + exemple au tableau | 5. Conversions directes binaire ↔ octal / hexadécimal – Binaire → octal : regrouper les bits par 3 en partant de la droite, puis remplacer chaque groupe par son chiffre octal. – Binaire → hexadécimal : regrouper les bits par 4 en partant de la droite (compléter à gauche par des 0), puis remplacer chaque groupe par son chiffre hexa. – Octal ou hexa → binaire : remplacer chaque chiffre par ses 3 (ou 4) bits. Exemple : (1111 0010)₂ = (F2)₁₆ ; (F2)₁₆ = 15 × 16 + 2 = 242. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | Exercice 3 : conversions directes Énoncé : convertir (1101011101)₂ en octal et en hexadécimal, puis vérifier en passant par le décimal. Convertir (7F)₁₆ en binaire. Solution : Octal : 1 ¦ 101 ¦ 011 ¦ 101 ⇒ (1535)₈. Hexa : 11 ¦ 0101 ¦ 1101 ⇒ 3 ¦ 5 ¦ D ⇒ (35D)₁₆. Vérification : (1535)₈ = 512 + 5 × 64 + 3 × 8 + 5 = 512 + 320 + 24 + 5 = 861 ; (35D)₁₆ = 3 × 256 + 5 × 16 + 13 = 768 + 80 + 13 = 861 ✓. (7F)₁₆ = 0111 1111 = (0111 1111)₂ = 127. | 15 min |
| Exposé + démonstration pas à pas au tableau | II. ARITHMÉTIQUE BINAIRE 6. Addition binaire et complément à 2 Addition : 0 + 0 = 0 ; 0 + 1 = 1 ; 1 + 1 = 0 avec une retenue de 1 ; 1 + 1 + 1 = 1 avec retenue 1. Nombres négatifs : complément à 2 (sur un nombre de bits fixé, par ex. 8 bits) : 1) écrire le nombre positif en binaire ; 2) inverser tous les bits (complément à 1) ; 3) ajouter 1. Exemple : –5 sur 8 bits : 5 = 0000 0101 → inversion 1111 1010 → + 1 = 1111 1011. Le MSB indique le signe (0 = positif, 1 = négatif). Sur 8 bits, on code de –128 à +127. Soustraction : A – B = A + (complément à 2 de B) ; on ignore la retenue qui sort du nombre de bits. | 25 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | Exercice 4 : addition et soustraction binaires Énoncé : a) effectuer (1011)₂ + (0110)₂ et vérifier en décimal ; b) calculer 12 – 5 en binaire sur 8 bits par le complément à 2 ; c) écrire –20 en complément à 2 sur 8 bits. Solution : a) 1011 + 0110 = 10001 ; vérification : 11 + 6 = 17 = 16 + 1 ✓. b) 12 = 0000 1100 ; –5 = 1111 1011 ; somme = 1 0000 0111 ; on ignore la retenue sortante ⇒ 0000 0111 = 7 ✓. c) 20 = 0001 0100 → inversion 1110 1011 → + 1 = 1110 1100. | 15 min |
| Exposé + démonstration : codeur absolu (Gray), afficheur 7 segments (BCD), table ASCII | III. LES CODES 7. BCD, Gray, ASCII et bit de parité – BCD (DCB, décimal codé binaire) : chaque chiffre décimal est codé séparément sur 4 bits (0000 à 1001). Les combinaisons 1010 à 1111 sont interdites. Utilisé pour les afficheurs et les roues codeuses. Ex. : 59 = 0101 1001 (≠ binaire naturel 111011). – Code Gray (binaire réfléchi) : un seul bit change entre deux valeurs successives ; il évite les erreurs de lecture des codeurs absolus de position. Binaire → Gray : le MSB est recopié, puis chaque bit de Gray = OU exclusif de deux bits binaires voisins. Gray → binaire : le MSB est recopié, puis chaque bit binaire = OU exclusif du bit binaire précédent et du bit Gray suivant. – ASCII : code de 7 bits qui représente les caractères (lettres, chiffres, ponctuation, commandes) : « A » = 65 = 41h ; « a » = 97 = 61h ; « 0 » = 48 = 30h. – Bit de parité : bit ajouté pour détecter une erreur de transmission ; en parité paire, le nombre total de 1 (bit de parité compris) doit être pair. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction collective | Exercice 5 : utiliser les codes Énoncé : a) coder 395 en BCD et en binaire naturel ; b) décoder le BCD 0110 1000 0111 ; c) 1010 est-il un code BCD valide ? d) convertir (1011)₂ en Gray et le Gray 1101 en binaire ; e) donner le code ASCII de « A » en binaire et le bit de parité paire ; f) un codeur absolu doit distinguer 360 positions : combien de bits ? Solution : a) BCD : 3 → 0011, 9 → 1001, 5 → 0101 ⇒ 0011 1001 0101 ; binaire : 1 1000 1011 (256 + 128 + 8 + 2 + 1). b) 0110 = 6, 1000 = 8, 0111 = 7 ⇒ 687. c) 1010 = 10 > 9 ⇒ non valide en BCD. d) Binaire 1011 → Gray : 1, 1⊕0 = 1, 0⊕1 = 1, 1⊕1 = 0 ⇒ 1110. Gray 1101 → binaire : 1, 1⊕1 = 0, 0⊕0 = 0, 0⊕1 = 1 ⇒ 1001. e) « A » = 65 = 100 0001 ; deux bits à 1 (nombre pair) ⇒ bit de parité paire = 0. f) 28 = 256 < 360 ≤ 29 = 512 ⇒ 9 bits (codés en Gray). | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Base B, poids Brang ; n bits → 2n valeurs (0 à 2n – 1) ; MSB / LSB. – Vers le décimal : somme pondérée ; depuis le décimal : divisions successives (restes de bas en haut). – Binaire ↔ octal : groupes de 3 bits ; binaire ↔ hexa : groupes de 4 bits. – Complément à 2 : inverser les bits puis ajouter 1 ; A – B = A + C2(B). – BCD : 4 bits par chiffre ; Gray : un seul bit change ; ASCII : caractères sur 7 bits ; parité : détection d'erreur. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A Convertir (11010)₂ et (3C)₁₆ en décimal, puis 45 en binaire. [(11010)₂ = 16 + 8 + 2 = 26 ; (3C)₁₆ = 3 × 16 + 12 = 60 ; 45 = 32 + 8 + 4 + 1 = (101101)₂] Exercice B Coder 45 en BCD. Convertir le binaire 0110 en code Gray. Pourquoi utilise-t-on le Gray dans les codeurs ? [0100 0101 ; Gray 0101 ; un seul bit change entre deux positions voisines, pas d'erreur de lecture] Exercice C Écrire –7 en complément à 2 sur 8 bits et calculer 9 – 7 en binaire. [7 = 0000 0111 → 1111 1000 → + 1 = 1111 1001 ; 0000 1001 + 1111 1001 = 1 0000 0010 → 0000 0010 = 2 ✓] | 25 min |
| Prochaine séance | Suite du module : variables et fonctions logiques, portes logiques (ET, OU, NON, NAND, NOR, OU exclusif) et tables de vérité. Travail demandé : construire le tableau des nombres de 0 à 31 en décimal, binaire, hexadécimal, BCD et Gray. | 5 min |