Fiche de préparation

| Date de la séance : …………………………… |  |  | Durée de la séance : 5 heures |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filière : Génie électrique – TS | 1ère année : | X | 2ème année |  | 3ème année |  | Groupe : GE 104 |
| Module : Circuits à courant continu et courant alternatif |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif de la séance : À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de : – construire le diagramme de Fresnel d'un circuit RLC série et calculer son impédance, son courant et son déphasage ; – déterminer le comportement (inductif, capacitif ou résistif) d'un circuit RLC ; – calculer les puissances active, réactive et apparente et le facteur de puissance ; – calculer la fréquence de résonance, le facteur de qualité et les surtensions ; étudier le RLC parallèle. |  |  |  |  |  |  |  |

| Introduction |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Rappel | Rappel des séances RL et RC en alternatif, par questions-réponses : – XL = Lω (le courant est en retard sur la tension) ; XC = 1 / (Cω) (le courant est en avance) ; ω = 2πf ; – RL série : Z = √(R² + XL²) ; RC série : Z = √(R² + XC²) ; tan φ = X / R ; – correction du travail demandé (compte rendu du TP, tableau comparatif R / L / C). | 10 min |
| Elément de motivation | Démonstration (ou vidéo) : un circuit R, L, C en série alimenté par un GBF ; en faisant varier la fréquence, le courant passe par un maximum très net et la tension aux bornes du condensateur devient plus grande que la tension d'alimentation. Questions : « Comment est-ce possible ? Pourquoi un poste de radio sélectionne-t-il une seule station ? Est-ce dangereux dans une installation industrielle ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | Séance – Le circuit RLC en régime sinusoïdal 1. Le circuit RLC série 2. Diagramme de Fresnel et impédance 3. Les trois comportements 4. Les puissances 5. La résonance série 6. Le circuit RLC parallèle 7. Applications Cinq exercices développés pas à pas. | 5 min |

| Stratégies pédagogiques | Développement | Durée |
| --- | --- | --- |
| Exposé + schéma au tableau | 1. LE CIRCUIT RLC SÉRIE Une résistance R, une bobine parfaite L et un condensateur C en série, alimentés par u(t) = U√2 sin(ωt). – le même courant i traverse les trois dipôles : on le prend comme référence des phases ; – uR est en phase avec i ; uL est en avance de 90° ; uC est en retard de 90° ; – UR = R I ; UL = XL I ; UC = XC I. Loi des mailles : u = uR + uL + uC pour les valeurs instantanées et pour les vecteurs de Fresnel, jamais pour les valeurs efficaces : U ≠ UR + UL + UC. | 20 min |
| Exposé + construction du diagramme de Fresnel à l'échelle | 2. DIAGRAMME DE FRESNEL ET IMPÉDANCE UL et UC sont opposés : ils se retranchent. Le triangle rectangle donne : U = √(UR² + (UL − UC)²) ⇒ Z = √(R² + (XL − XC)²) avec X = XL − XC (réactance totale). I = U / Z ; tan φ = (XL − XC) / R ; cos φ = R / Z. Méthode : 1) calculer XL et XC ; 2) Z ; 3) I ; 4) UR, UL, UC ; 5) φ ; 6) vérifier par Fresnel. | 25 min |
| Travail individuel guidé, puis correction au tableau | Exercice 1 : circuit RLC série inductif Énoncé : R = 40 Ω, L = 0,3 H, C = 50 µF, alimentation 230 V – 50 Hz. Calculer XL, XC, Z, I, UR, UL, UC et φ. Tracer le diagramme de Fresnel (1 cm pour 50 V). Solution : ω = 2π × 50 ≈ 314,16 rad/s ; XL = 0,3 × 314,16 ≈ 94,25 Ω ; XC = 1 / (50·10-6 × 314,16) ≈ 63,66 Ω. X = 94,25 − 63,66 = 30,59 Ω ; Z = √(40² + 30,59²) ≈ 50,35 Ω ; I = 230 / 50,35 ≈ 4,57 A. UR = 40 × 4,57 ≈ 182,7 V ; UL = 94,25 × 4,57 ≈ 430,5 V ; UC = 63,66 × 4,57 ≈ 290,8 V. tan φ = 30,59 / 40 ⇒ φ ≈ +37,4° (tension en avance sur le courant : circuit inductif). Vérification : √(182,7² + (430,5 − 290,8)²) ≈ 230 V. On remarque UL = 430 V > 230 V. | 20 min |
| Exposé + trois diagrammes comparés | 3. LES TROIS COMPORTEMENTS – XL > XC : φ > 0, circuit inductif (courant en retard) ; – XL < XC : φ < 0, circuit capacitif (courant en avance) ; – XL = XC : φ = 0, Z = R minimale, circuit résistif : c'est la résonance. XL augmente avec f et XC diminue avec f : le comportement dépend donc de la fréquence. | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction | Exercice 2 : circuit RLC série capacitif Énoncé : R = 30 Ω, L = 0,05 H, C = 100 µF, 230 V – 50 Hz. Calculer Z, I, φ et indiquer le comportement. Solution : XL = 0,05 × 314,16 ≈ 15,71 Ω ; XC = 1 / (100·10-6 × 314,16) ≈ 31,83 Ω ; X = −16,12 Ω. Z = √(30² + 16,12²) ≈ 34,06 Ω ; I = 230 / 34,06 ≈ 6,75 A ; tan φ = −16,12 / 30 ⇒ φ ≈ −28,3°. XC > XL : circuit capacitif (courant en avance de 28,3° sur la tension). | 20 min |
| — | PAUSE | 15 min |
| Exposé + triangle des puissances | 4. LES PUISSANCES P = R I² = U I cos φ (W) : seule la résistance consomme de la puissance active. Q = (XL − XC) I² = U I sin φ (var) : QL > 0 et QC < 0 se compensent. S = U I = √(P² + Q²) (VA) ; cos φ = P / S. Application à l'exercice 1 : P = 40 × 4,57² ≈ 835 W ; Q = 30,59 × 4,57² ≈ 638 var ; S = 230 × 4,57 ≈ 1 051 VA ; cos φ = 40 / 50,35 ≈ 0,79. C'est le principe de la compensation de l'énergie réactive : un condensateur fournit la puissance réactive absorbée par les bobines. | 20 min |
| Exposé + démonstration au GBF et à l'oscilloscope (ou simulation) | 5. LA RÉSONANCE SÉRIE Condition : XL = XC ⇔ LCω0² = 1 ⇒ f0 = 1 / (2π√(LC)). – Z = R (minimale) ; I0 = U / R (maximal) ; φ = 0 ; cos φ = 1 ; – UL = UC = X0 I0 peuvent être bien supérieures à U : surtension ; – facteur de qualité Q = L ω0 / R = UC / U (coefficient de surtension) ; – bande passante Δf = f0 / Q : plus Q est grand, plus le circuit est sélectif. Sécurité : en TP, limiter la tension du GBF ; une surtension peut détruire un condensateur. | 25 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | Exercice 3 : résonance Énoncé : avec R = 40 Ω, L = 0,3 H, C = 50 µF et U = 230 V (fréquence réglable), calculer f0, I0, UL = UC à la résonance, Q et Δf. Solution : f0 = 1 / (2π √(0,3 × 50·10-6)) ≈ 41,1 Hz ; I0 = 230 / 40 = 5,75 A. X0 = L ω0 = 0,3 × 2π × 41,1 ≈ 77,46 Ω ; UL = UC = 77,46 × 5,75 ≈ 445 V (près de 2 fois U). Q = 77,46 / 40 ≈ 1,94 ; Δf = 41,1 / 1,94 ≈ 21,2 Hz. | 15 min |
| Exposé + diagramme de Fresnel des courants | 6. LE CIRCUIT RLC PARALLÈLE La tension est commune (référence) ; IR = U / R (en phase), IL = U / XL (retard 90°), IC = U / XC (avance 90°). I = √(IR² + (IL − IC)²) ; tan φ = (IL − IC) / IR. Résonance parallèle (même f0) : IL = IC, le courant total est minimal (I = IR) : « circuit bouchon ». | 15 min |
| Travail individuel | Exercice 4 : RLC parallèle Énoncé : U = 230 V ; R = 100 Ω, XL = 50 Ω, XC = 100 Ω en parallèle. Calculer IR, IL, IC, I et φ. Solution : IR = 230 / 100 = 2,3 A ; IL = 230 / 50 = 4,6 A ; IC = 230 / 100 = 2,3 A. I = √(2,3² + (4,6 − 2,3)²) = 2,3 √2 ≈ 3,25 A ; tan φ = 2,3 / 2,3 = 1 ⇒ φ = 45° (inductif). Remarque : I = 3,25 A < IR + IL + IC = 9,2 A (addition vectorielle). | 15 min |
| Exposé + exemples concrets | 7. APPLICATIONS – filtres et circuits d'accord (radio, télécommunications) ; – compensation de l'énergie réactive (batteries de condensateurs) ; – risques : résonance entre condensateurs de compensation et inductances du réseau (harmoniques) → surtensions, échauffements ; on utilise alors des selfs anti-harmoniques. | 10 min |
| Travail individuel, puis correction | Exercice 5 : accorder un circuit Énoncé : une bobine L = 0,1 H et R = 10 Ω est en série avec un condensateur. Quelle capacité donne la résonance à 50 Hz ? Quel courant sous 230 V ? Solution : C = 1 / (L ω²) = 1 / (0,1 × 314,16²) ≈ 101 µF (valeur normalisée proche : 100 µF). I0 = 230 / 10 = 23 A ; UL = UC = 31,42 × 23 ≈ 723 V : montage dangereux, à ne pas réaliser sous 230 V. | 15 min |

| Conclusion |  | Durée |
| --- | --- | --- |
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires : – Série : Z = √(R² + (XL − XC)²) ; I = U / Z ; tan φ = (XL − XC) / R ; addition vectorielle des tensions. – XL > XC inductif ; XL < XC capacitif ; XL = XC résonance. – P = R I² ; Q = (XL − XC) I² ; S = U I ; cos φ = R / Z. – Résonance : f0 = 1 / (2π√(LC)) ; I0 = U / R ; surtension Q = L ω0 / R ; parallèle : courant minimal. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : Exercice A RLC série : R = 60 Ω, XL = 100 Ω, XC = 20 Ω, U = 100 V. Calculer Z, I, φ et le comportement. [Z = √(60² + 80²) = 100 Ω ; I = 1 A ; tan φ = 80 / 60 ⇒ φ ≈ 53,1° ; inductif] Exercice B Pour l'exercice A, calculer P, Q, S et cos φ. [P = 60 W ; Q = 80 var ; S = 100 VA ; cos φ = 0,6] Exercice C L = 0,1 H et C = 10 µF : fréquence de résonance ? Que vaut Z à cette fréquence si R = 20 Ω ? [f0 = 1 / (2π√(10-6)) ≈ 159 Hz ; Z = R = 20 Ω] | 25 min |
| Prochaine séance | Suite du module selon le plan : puissances en alternatif et amélioration du facteur de puissance (compensation), ou travaux pratiques sur le circuit RLC. Travail demandé : refaire l'exercice 1 avec f = 60 Hz et comparer les résultats. | 5 min |